ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων αφορά τέσσερις ανελκυστήρες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά τους παρακάτω ανελκυστήρες: Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» α) Έναν ανελκυστήρα 12 ατόμων, 5 στάσεων β) Έναν ανελκυστήρα φορείων 10 ατόμων, 4 στάσεων γ) Έναν ανελκυστήρα 4 ατόμων, 4 στάσεων δ) Έναν ανελκυστήρα 14 ατόμων, τριών στάσεων |  |  |
| 2. Ο κάθε ανελκυστήρας και τα εξαρτήματά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση του ανελκυστήρα από ειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας; στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Φ9.2/29362/1957/8-12-2005 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. Φ.Α./(9.2/οικ.28425/2008(ΦΕΚ 2604/Β΄/22-12-2008). |  |  |
| 3. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: |  |  |
| α) Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και από τη υπηρεσία βιομηχανίας της οικίας Περιφερειακής Ενότητας, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση. |  |  |
| β) Βιβλίο ημερολόγιο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι συντηρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε μέρα. |  |  |
| γ) Ο συντηρητής οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση στο Ίδρυμα τη σύνθεση των συνεργείων που θα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση να είναι σύμφωνη με την Φ9.2/29362/1957/8-12-2005 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. Φ.Α./(9.2/οικ.28425/2008(ΦΕΚ 2604/Β΄/22-12-2008). Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή στο Ίδρυμα με υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή. |  |  |
| δ) Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ίδιος ή το ειδικευμένο συνεργείο του, να προβαίνει χωρίς άλλη υπόμνηση από μέρους του Νοσοκομείου στη λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών λεπτομερειών καθενός ανελκυστήρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας, μια φορά τουλάχιστο την εβδομάδα εκτός Kυριακών και εορτών |  |  |
| ε) Δυο φορές τουλάχιστον το μήνα οφείλει ο ίδιος αυτοπροσώπως να προβαίνει στην επιθεώρηση όλων των ανελκυστήρων, στη ρύθμιση, λίπανση και καθαρισμό των διαφόρων μηχανημάτων και εξαρτημάτων. |  |  |
| στ) Μία φορά τον χρόνο, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, ο συντηρητής οφείλει να αναθέτει την επιθεώρηση όλων των ανελκυστήρων σε διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό του Ε.Μ.Π. ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής |  |  |
| ζ) Ακόμη ο συντηρητής οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή ή να δώσει κάποιο νούμερο κινητού τηλεφώνου για αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση από μέρους του Νοσοκομείου και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για την αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 4ωρου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο τεχνίτη κατά την κρίση του. |  |  |
| η) Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους γ, δ, ε, στ και ζ θα αναγράφονται στο ημερολόγιο βιβλίο χωριστά. Ειδικότερα θα γράφονται όλες οι περιοδικές συντηρήσεις, οι επιθεωρήσεις, οι υποδείξεις οι αλλαγές εξαρτημάτων κ.τ.λ. οι οποίες θα αναγράφονται από τον επικεφαλής του εκτελούντος συνεργείου και θα θεωρούνται από τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, σε περίπτωση απουσίας του οποίου θα καλείται ο ηλεκτρολόγος βάρδιας, που θα βεβαιώνει με την υπογραφή του την εκτέλεση της εργασίας. Με ποινή την απόρριψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή μηνιαίου μισθώματος, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου βιβλίου είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή |  |  |
| θ) Ανεξάρτητα με τις εγγραφές στο ημερολόγιο βιβλίο που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί και εγγράφως το Νοσοκομείο για κάθε απαιτούμενη αλλαγή εξαρτήματος ή μηχανισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης και να παίρνει την σχετική έγκριση πριν προχωρήσει στην αγορά και τοποθέτηση του ανταλλακτικού. Οι φθορές που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε αμέλεια ή κακή συντήρηση, κατά την κρίση του Νοσοκομείου, θα επιδιορθώνονται από τον ίδιο συντηρητή, απροφάσιστα και χωρίς αναβολή με δικές του δαπάνες |  |  |
| ι) Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κειμένων νομοθετικών ή αστυνομικών διατάξεων και την ειδοποίηση των οικείων υπηρεσιών σε περίπτωση ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης ια) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων, που οφείλεται σε παράλειψη του συντηρητή ή των συνεργείων του, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το συντηρητή που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα ειδοποιηθεί το Νοσοκομείο για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει στην τυχόν δίκη, εφόσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα, και να αναλάβει αυτός το δικαστικό αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη ιβ) Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί μέσα σε τέσσερις ώρες σε τυχόν κλήση για αποκατάσταση βλάβης υπόκειται σε ποινική ρήτρα € 30. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της σύμβασης, μπορεί το Νοσοκομείο να τον κηρύξει έκπτωτο. ιγ) Ο συντηρητής θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού και αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. ιδ) Με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο συντηρητής οφείλει να ασφαλίσει τους συντηρούμενους ανελκυστήρες για τα παρακάτω: 1. Υλικές ζημίες 100.000 € 2. Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) 300.000 € 3. Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα 600.000€ ιε) Ακόμη ο συντηρητής οφείλει έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που απασχολεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία |  |  |
| 4. Η τιμή θα δοθεί ανά ανελκυστήρα και η επιλογή του αναδόχου θα προκύψει από το σύνολο των τιμών όλων των ανελκυστήρων. |  |  |