ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) |  |  |
| Ανεξάρτητα δείγματα (control) ολικού αίματος για τον καθημερινό εσωτερικό έλεγχο ποιότητας στις κάτωθι εξετάσεις: Τυποποίηση ομάδων αίματος ΑΒΟ,Rh, πλήρη φαινοτύπου Rh,Κell Ανάστροφης ομάδας Άμεσης Coombs(αρνητικός μάρτυρας) Έμμεσης Coombs ,ανίχνευση μη αναμενομένων ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων ακόμη και σε χαμηλούς τίτλους. |  |  |
| Ο έλεγχος θα εφαρμόζεται καθημερινά με την έναρξη χρήσης κάθε αναλυτή ή την έναρξη εκτέλεσης με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. |  |  |
| Τα ανεξάρτητα δείγματα (control) να εφαρμόζονται απ’ ευθείας σε όλους τους αναλυτές(ανεξαρτήτως μεθοδολογίας) και να είναι κατάλληλα και για όλες τις μεθόδους χειρός (Tube test,slide test) |  |  |
| Απαιτείται σειρά τεσσάρων γνωστών δειγμάτων ολικού αίματος, για τον έλεγχο όλων των ομάδων του συστήματος ΑΒΟ ,Rh(θετικό,αρνητικό), Rh φαινοτύπου και Kell. Το κάθε δείγμα να ελέγχει διαφορετική ομάδα του συστήματος ΑΒΟ και συνδυασμό Rh ώστε να ελέγχονται όλες οι ομάδες οι φαινότυποι Rh το Kell και τα ερυθροκυτταρικά αντισώματα σε χαμηλούς τίτλους (Έμμεση Coombs). |  |  |
| Να διαθέτουν αρκετό όγκο ώστε να επαρκούν για τις μηνιαίες ανάγκες του τμήματος (έλεγχος πολλών μεθόδων προσδιορισμού σε αναλυτές και χειροκίνητα) |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) |  |  |
| Για τη διασφάλιση της ποιότητας απαιτείται συμμετοχή σε ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας που περιλαμβάνει τις κάτωθι εξετάσεις: 1. Ομάδα ΑΒΟ, Rh, πλήρη φαινοτύπου Rh,Κell 2.Ανάστροφης ομάδας 3.Άμεσης Coombs 4.Έμμεσης Coombs ανίχνευση μη αναμενομένων ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 5.Δοκιμασία συμβατότητας 6.Διαδικτυακό πρόγραμμα με ψηφιακές εικόνες και σύντομα ιστορικά κλινικών περιστατικών για επιβεβαιωση διαγνωστικης ικανότητας ανοσοαιματολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο στήλη συγκόλλησης. |  |  |
| Το ετήσιο πρόγραμμα για όλες τις προαναφερόμενες εξετάσεις ,να αποτελείται από τέσσερεις κύκλους (εκτος απο το νο 6 που είναι μια φορά το έτος) με τουλάχιστον δύο δείγματα ασθενών ανά κύκλο και ανά εξέταση . |  |  |
| Κατά τον έλεγχο της δοκιμασία συμβατότητας να χρησιμοποιηθούν τέσσερα δείγματα δοτών (ασκών) για κάθε εξεταζόμενο δείγμα ασθενούς ώστε να ελέγχονται πλήρως όλες οι περιπτώσεις συμβατότητας και ασυμβατότητας. Τα δείγματα ασθενών να προέρχονται από τα δείγματα ολικού αίματος για έλεγχο ΑΒΟ (ώστε να είναι γνωστή η ομάδα και το Rh) |  |  |
| Η προμηθεύτρια εταιρεία να προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και ολοκληρωμένα προγράμματα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για να γίνεται συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων και άμεση ανεύρεση λύσης σε περίπτωση προβλήματος. |  |  |
| Να είναι ανεξάρτητη από τους κατασκευαστές και προμηθευτές των αντιδραστηρίων και πάσης φύσεων υλικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των ελεγχόμενων εξετάσεων. |  |  |
| Να έχει εμπειρία στο έλεγχο ποιότητας και να είναι πιστοποιημένη με το κατάλληλο προς τούτο πρότυπο. |  |  |
| Όλα τα προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έλεγχο ποιότητας προαναλυτικής ,αναλυτικής και μετααναλυτικής φάσης (ISO 15189-EΣΥΔ ). |  |  |
| O οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος και να είναι διαπιστευμένος ως προς τη διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του καταλλήλου προς τούτου προτύπου (ISO 17043: 2010). |  |  |
| Να έχουν άδεια κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρώπης και απαραίτητη σήμανση CE και πιστοποιητικά CE και ISO. |  |  |
| Προσκόμιση πελατολογίου |  |  |
| Να παρέχεται άμεση και πλήρη υποστήριξη από πιστοποιημένο επιστημονικό προσωπικό. |  |  |
| Υπεύθυνη Δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής. |  |  |
| Έγγραφη εγγυητική δήλωση για τις ποσότητες που δεν παρακωλύουν την λειτουργία του Εργαστηρίου. |  |  |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η εταιρεία προμηθευτής στην Ελλάδα να προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά των ανωτέρω προϊόντων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καθώς και προγραμμάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας του ίδιου διοργανωτή, ώστε αφ ενός σε περίπτωση που τα αποτελέσματα παρεκκλίνουν από τα αναμενόμενα, το εργαστήριο να μπορεί να βρει άμεσα την λύση του τυχόν προβλήματος, από τον ίδιο προμηθευτή και να μην μετατοπίζεται το πρόβλημα από τον ένα προμηθευτή στον άλλο, επίσης να γίνεται συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων και αφ ετέρου να μην χρειάζεται η εκπαίδευση σε διαφορετικά λογισμικά. Η προμηθεύτρια εταιρεία στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής των υλικών του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να είναι ανεξάρτητοι από τον προμηθευτή στην Ελλάδα και τον κατασκευαστή αντιδραστηρίων και μηχανημάτων πιστοποιημένων με ISO 9001:2008, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 919 του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας και να εξειδικεύεται καθαρά σε θέματα εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να μην εμπλέκεται σε θέματα διαπίστευσης πιστοποίησης, ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στην παροχή συμβουλών, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ποιότητας. Να κατατεθεί δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο, αποδοχής της προμήθειας και να κατατεθεί πελατολόγιο από τον προμηθευτή στην Ελλάδα, με τις κυριότερες πωλήσεις των τριών τελευταίων ετών, για τα συγκεκριμένα είδη. Τα προγράμματα να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά τρίμηνο με δυνατότητα του εργαστηρίου να επιλέξει τον αριθμό κύκλων και να το χρησιμοποιήσει σε όλους του αναλυτές. Σε κάθε κύκλο για τους ιούς να αναλύονται τουλάχιστον τρία δείγματα ανά κύκλο, ώστε αφ ενός να ελέγχονται τρία διαφορετικά επίπεδα δραστικότητας των εξετάσεων και αφ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος, το εργαστήριο να μπορεί να έχει μία ένδειξη αν το σφάλμα είναι τυχαίο ή συστηματικό, ώστε να προβεί άμεσα, στις απαραίτητες διορθωτικές. Όλα τα ανωτέρω προγράμματα να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έλεγχο ποιότητας προαναλυτικής αναλυτικής και μεταναλυτικής φάσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 Ο Οργανισμός που θα πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας να είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος , μη κερδοσκοπικός, να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:2008 και να είναι διαπιστευμένος ως προς την διενέργεια σχημάτων εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας με τις απαιτήσεις του πρότυπου: EN ISO/IEC 17043:2010 |  |  |