ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| Η συντήρηση πραγματοποιείται από αδειούχο εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων σύμφωνα με την ΥΑ ΟΙΚ 189533/07-11-2011. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Οι Τεχνίτες που θα απασχοληθούν με την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας, των διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων λεβήτων – καυστήρων. Η συντήρηση αφορά σε : - 3 Λέβητες ατμού (>400KW) και - 1 Λέβητα νερού (<400 KW) του Νοσοκομείου |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΕΙΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| Η συντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων καύσης του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: |  | ΝΑΙ |  |  |
| Μέτρηση της αρχικής ποιότητας καύσης και καταγραφή των μετρήσεων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Βελτιστοποίηση της ποιότητας καύσης και του βαθμού απόδοσης της καύσης των συστημάτων με χρήση διακριβωμένου οργάνου (αναλυτή καυσαερίων). Καταγραφή των τελικών μετρήσεων μετά τη ρύθμιση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Έλεγχος διαρροής καυσαερίων από το λέβητα και έλεγχος περιεκτικότητας CO στα καυσαέρια. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ενημέρωση του βιβλίου καυσαερίων και παράδοση του ειδικού φύλλου συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης που προβλέπεται από την ΥΑ 189533/11, Παράρτημα Ι, για τους λέβητες >400KW. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Άνοιγμα των καυστήρων και εσωτερικός έλεγχος όλων των μερών-συστημάτων ελέγχου, ασφαλείας και λειτουργίας των συστημάτων καύσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων καύσης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η συντήρηση-ρύθμιση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, θα εκτελεστεί σε δυο επισκέψεις. Η πρώτη με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και η δεύτερη στην λήξη της. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί για κάθε λέβητα ξεχωριστά, βιβλίο παρακολούθησης, όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες συντηρήσεις και επισκευές. Μετά από κάθε επίσκεψη θα ενημερώνεται και θα υπογράφεται από τον Συντηρητή, το βιβλίο παρακολούθησης για το είδος της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, ένα αντίγραφο του οποίου θα αναρτάται στο χώρο του λεβητοστασίου και ένα θα διαβιβάζεται στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών συντήρησης. |  | ΝΑΙ |  |  |