ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθεί ένα Ενιαίο Σύστημα (chassis) το οποίο μπορεί να υποδεχτεί εσωτερικά μονάδες εξυπηρετητών, αποθηκευτικών δίσκων και δικτυακές συσκευές, του ίδιου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| 4 | ‘Υψος σε U (Rack Units) | ≤ 7U |  |  |
| 5 | Να διαθέτει Rack Rails και ότι άλλο απαιτείται για εγκατάσταση σε standard 19” computer rack | NAI |  |  |
| 6 | Οθόνη LCD με πληροφορίες συστήματος, προειδοποιήσεις και διαχείριση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αριθμός θέσεων Εξυπηρετητών (ίδιου τύπου που περιγράφεται παρακάτω) | ≥ 8 |  |  |
| 8 | Αριθμός θέσεων συσκευών διασύνδεσης δικτύου (switches / network expander) και αποθηκευτικών μονάδων δίσκων | ≥ 6 |  |  |
| 9 | Να υποστηρίζει τη προαιρετική προσθήκη εντός του συστήματος μονάδας επιπλέον αποθηκευτικών δίσκων που μπορούν να διατεθούν στους server | NAI |  |  |
| 10 | Να υποστηρίζει τη προαιρετική προσθήκη εντός του συστήματος μονάδας καρτών GPU (Graphical Processing Unit) που μπορούν να διατεθούν στους server | NAI |  |  |
|  | Σύνθεση εξυπηρετητών |  |  |  |
| 11 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| 12 | Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server | 2 |  |  |
| 13 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 3TB |  |  |
| 14 | Μέγιστη Συχνότητα μνήμης | ≥2933 MT/s |  |  |
| 15 | Συνολικά DIMM slots σε κάθε server | ≥ 24 |  |  |
| 16 | Ο κάθε εξυπηρετητής να υποστηρίζει SATA/NVMe εσωτερικούς δίσκους 2.5” hot-swap | ≥ 6 |  |  |
| 17 | Αριθμός θυρών επικοινωνίας κάθε εξυπηρετητή | ≥ 2 |  |  |
| 18 | Συνολικό εύρος επικοινωνίας (bandwidth ) κάθε εξυπηρετητή με τα ενσωματωμένα switches | ≥ 50 GbE |  |  |
| 19 | Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με 2x επεξεργαστές Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache ή ανώτερους | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με ≥192 GB RAM | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να υποστηρίζει διαμόρφωση RAID 0, 1, 5, 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με 2x δίσκους στερεάς κατάστασης (SSD) χωρητικότητας ≥ 480GB έκαστος | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να διαθέτει επιπλέον δυο Μ.2 δίσκους ≥ 480GB έκαστος, τοποθετημένους πάνω σε κάρτα PCIe, διαμορφωμένους σε RAID-1 όπου θα είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Ο κάθε εξυπηρετητής να διαθέτει ≥1 εσωτερική & ≥1 εξωτερική θύρα USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτει τη δυνατότητα «κλειδώματος» της διαμόρφωσης του εξοπλισμού (firmware, drivers) για προστασία από κακόβουλες επιθέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να διαθέτει τη δυνατότητα «κλειδώματος/ ξε κλειδώματος» των θυρών USB δυναμικά (χωρίς επανεκίνηση) για προστασία από κακόβουλες επιθέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης κρυφού αποθηκευτικού μέσου με ασφαλές αντίγραφο του λειτουργικού για προστασία από κακόβουλες επιθέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Να περιλαμβάνεται λογισμικό VMware vSphere Essentials Plus με συνδρομές/υποστήριξη για τρια (3) έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτής διαχείρισης Chassis |  |  |  |
| 29 | Να διαθέτει ≥2 Ελεγκτές διαχείρισης Chassis σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσα από τους οποίους να ελέγχονται όλα τα τμήματά της λύσης | NAI |  |  |
| 30 | Ο Έλεγχος διαχείρισης να γίνεται μέσω ξεχωριστών συνδέσεων (Dedicated) 1GbΕ | NAI |  |  |
| 31 | Ο κάθε Ελεγκτής διαχείρισης να διαθέτει εξωτερικές θύρες 1GbΕ (RJ45) | NAI |  |  |
| 32 | Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes, storage, networking and power σε μία οθόνη. | NAI |  |  |
| 34 | Ο Έλεγχος διαχείρισης να προσφέρει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: - System firmware updates - Διαχείριση χρηστών, ασφάλειας & δικαιωμάτων τους - Chassis configuration & deployment - Chassis power & thermal management - Storage & fabric management - Hardware Inventory | NAI |  |  |
| 35 | Ο Έλεγχος διαχείρισης να περιλαμβάνει: - Έλεγχο κατάστασης τους εξοπλισμού (Hardware Health) για το σασί και τα υποσυστήματα του καθώς - μηχανισμό αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων (Alerts) με τη δυνατότητα δημιουργίας / κατηγοριοποίησης ειδοποιήσεων. - Μετρήσεις συστήματος (Hardware metrics) π,χ θερμοκρασία, ισχύ ρεύματος - Hardware Logs | NAI |  |  |
| 36 | Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων /προφίλ με εικονικές διευθύνσεις MAC/WWNs τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν είτε απευθείας σε κάποιον εξυπηρετητή (Blade server) είτε σε υποδοχές (Blade slot) και αυτόματα σε κάποιον εξυπηρετητή που εισάγεται στην υποδοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης ≥ 10 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό Network Module |  |  |  |
| 38 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| 39 | Να υποστηρίζει ταχύτητες 10/25GbE | NAI |  |  |
| 40 | Latency (Microseconds) | <100ns |  |  |
| 41 | Εσωτερικές θύρες: τουλάχιστον ≥2 ανά εξυπηρετητή ταχύτητας 10/25GbE | ≥16 |  |  |
| 42 | Εξωτερικές θύρες SFP28 Ports | ≥ 16 |  |  |
| 43 | Να περιλαμβάνονται δυο (2) Transceiver, 25GbE SFP28 SR, MMF, Duplex LC για κάθε προσφερόμενο server | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης |  |  |  |
| 44 | Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Hot-swap fan modules | ≥ 9 |  |  |
| 46 | Αριθμός PSU | ≥ 3 |  |  |
| 47 | Ισχύς κάθε Ρower Supply | ≥ 3000W |  |  |
| 48 | To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 49 | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
| 50 | Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Ανταπόκριση για το Hardware On-Site, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας, κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή του υλικού. | NAI |  |  |

2. Λογισμικό Virtualization

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κατασκευαστής Λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υπο-έκδοση του προϊόντος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μεταφοράς (migration) ενός Virtual Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας. |  |  |  |
| 6 | Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines ενός hypervisor σε άλλον σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ με το configuration ενός hypervisor (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων δικτύωσης, αποθήκευσης και ασφάλειας) και η εφαρμογή του σε άλλους hypervisors. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παρέχει τη δυνατότητα στις εφαρμογές των Virtual Machines να μπορούν να εκμεταλλευτούν δυναμικά περισσότερα physical resources αν και όποτε χρειάζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Διαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να προσφερθεί η κονσόλα διαχείρισης της εικονικής υποδομής μέσω GUI | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά HyperVisor στην προσφερόμενη έκδοση |  |  |  |
| 11 | Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης αδειοδότησης | >= 3 |  |  |
| 12 | Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών (CPUs) ανά εξυπηρετητή | >= 2 |  |  |
|  | Υποστήριξη |  |  |  |
| 13 | Για το διάστημα υποστήριξης όλο το λογισμικό να βρίσκεται σε συμβόλαιο συντήρησης με τον κατασκευαστή με δικαίωμα προμήθειας νέων εκδόσεων, αναβαθμίσεων και ενημερώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Χρονικό διάστημα εγγύησης – τεχνικής υποστήριξης | >=3 χρόνια |  |  |

3. Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)

| Α. Πλατφόρμα Δικτυακών Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to disk για την τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. | 1 |  |  |
| 3 | Να αναφερθούν ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελεί συγκεκριμένο προϊόν και να μην προκύπτει από συνδυασμό ανεξάρτητων hardware και software. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να αναφερθεί η τοπολογία διασύνδεσης και να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργικότητα. | NAI |  |  |
| 7 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. Να αναφερθεί η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. | NAI |  |  |
|  | Λειτουργικότητα |  |  |  |
| 8 | Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τεχνολογία inline data deduplication. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να υποστηρίζει source και target deduplication σε συνδιασμό με το προσφερόμενο backup λογισμικό. | NAI |  |  |
| 10 | Να υποστηρίζει διασυνδεσιμότητα μέσω FC/VTL, IP/NFS & CIFS. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | To deduplication να είναι global (source & target deduplicated δεδομένα σε οποιοδήποτε VTL, network share ή άλλο backup device να αποθηκεύονται μόνο μία φορά). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να αναλυθεί ο μηχανισμός data deduplication, Να γίνει αναλυτική αναφορά στον τρόπο υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι συμβατό με όλα τα καθιερωμένα λογισμικά backup (όπως EMC Networker, IBM Spectrum Protect, Veritas Netbackup, κλπ) και απευθείας από τις εφαρμογές με source deduplication (Oracle, MS Exchange, MS SQL, DB2, SAP/SAP HANA, Hadoop distributions | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ενσωμάτωση μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity) που εισάγονται για αποθήκευση στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Ο μηχανισμός αυτός να υποστηρίζει τον έλεγχος της ορθότητας των δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. Να αναλυθεί ο μηχανισμός. | NAI |  |  |
| 15 | Να διαθέτει hardware data remote replication με encryption (από το ένα σύστημα στο άλλο) μέσω TCP/IP πρωτοκόλλου . | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Κατά το data remote replication να μεταφέρονται κρυπτογραφημένα μόνο τα νέα deduplicated blocks στο απομακρυσμένο σύστημα | NAI |  |  |
| 17 | Υποστήριξη bandwidth management για το data remote replication ανάλογα με ώρα και ημέρα. | NAI |  |  |
| 18 | Να υποστηρίζει την δημιουργία snapshots | NAI |  |  |
| 19 | Να υποστηρίζει κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων δεδομένων ώστε ακόμη και με απώλεια των δίσκων να μην μπορούν αυτά να ανακτηθούν (encryption at rest). | NAI |  |  |
| 20 | Να συνεργάζεται με το backup λογισμικό και να κάνει enforce το retention των backups | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 21 | Θύρες διασύνδεσης 10 Gigabit Ethernet | ≥ 4 |  |  |
| 22 | Θύρες διασύνδεσης 10 Gigabit SFP+ μαζί με SFP+ SR Optic, 10GbE | ≥ 2 |  |  |
| 23 | Να αναφερθεί η επεκτασιμότητα σε interfaces. | NAI |  |  |
| 24 | Να περιλαμβάνει επεξεργαστή 8-core Intel 4xxx series, hyperthreaded ή καλύτερο | NAI |  |  |
| 25 | Μνήμη συστήματος | ≥ 16GB |  |  |
| 26 | Φυσικοί δίσκοι στο σύστημα | ≥ 4 |  |  |
| 27 | Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | NAI |  |  |
| 28 | Ταχύτητα εγγραφής των backup δεδομένων στο σύστημα (με inline deduplication). | ≥4ΤΒ/hour |  |  |
| 29 | Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ≥ 4ΤΒ |  |  |
| 30 | Μέγιστη επεκτασιμότητα σε ωφέλιμη χωρητικότητα | ≥ 32 ΤΒ |  |  |
| 31 | Να υποστηρίζει την παράλληλη/ταυτόχρονη δημιουργία τουλάχιστον 16 αντιγράφων ασφαλείας σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Να διαθέτει dual disk parity. | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Υποστήριξη tape library emulation με LTO drives (open systems) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση – Παρακολούθηση – Υποστήριξη |  |  |  |
| 34 | Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI). | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Υποστήριξη για πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος μέσω TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Το προσφερόμενο σύστημα σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιεί αυτόματα τον διαχειριστή (Administrator) και τον Ανάδοχο ή κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Εγκατάσταση σε rack εξοπλισμού datacenter | NAI |  |  |
| 38 | Εγγύηση 3 έτη με υποστήριξη onsite και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατασκευάστρια εταιρεία που περιλαμβάνει τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365. | NAI |  |  |
| Β. Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας |  |  |  |  |
|  | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 39 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. | NAI |  |  |
|  | Λειτουργικότητα |  |  |  |
| 41 | Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με το προσφερόμενο ειδικό σύστημα για backup to disk. | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Να προσφερθούν άδειες χρήσης για την προστασία όλων των δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές σε φυσικούς και εικονικούς servers. Η αδειοδότηση να είναι πλήρης και να παρέχονται όλες οι δυνατότητες του backup λογισμικού ανεξαρτήτως των backup πολιτικών, αποθηκευτικών μέσων, πλήθος VMs… | 6 sockets |  |  |
| 43 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του λογισμικού και ειδικότερα πως προσφέρονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αντιγράφων ανάλογα με τις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει η εταιρεία | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Υποστήριξη λήψης αντιγράφων μέσω του Ethernet δικτύου – η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με source και target dedupliaction για τα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές. | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας κατ΄ ελάχιστο με τους παρακάτω τρόπους: Full backup Incremental backup1 Differential backup | NAI |  |  |
| 46 | Τα αντίγραφα ασφαλείας να δημιουργούνται απευθείας από τους servers προς το ειδικό σύστημα για backup to disk (χωρίς τα δεδομένα να περνούν από τον backup ή άλλο server). | NAI |  |  |
| 47 | Υποστήριξη του προτύπου NDMP για προστασία NAS συστημάτων. | NAI |  |  |
| 48 | Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών με διαφορετικές αρμοδιότητες και δικαιώματα στη διαχείριση και χρήση του backup λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία ακόμα και όταν αυτά χρησιμοποιούνται (open). | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Να διαθέτει αναφορές για την εκτέλεση κάθε εργασίας λήψης/ αποκατάστασης εφεδρικών αντιγράφων που έχει πραγματοποιηθεί ώστε να είναι εύκολη η σε βάθος ανάλυσή τους. Εξαγωγή των αναφορών κατ΄ ελάχιστο σε μορφότυπους HTML και CSV. | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Δυνατότητα αποκατάστασης (restore) των δεδομένων σε διαφορετικό σημείο ή σύστημα, από αυτό από το οποίο είχε γίνει η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφάλεια |  |  |  |
| 52 | Υποστήριξη κρυπτογραφήσεις δεδομένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους μέσω δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποδοτικότητα |  |  |  |
| 53 | Υποστήριξη συνθετικών backup και block based backup σε windows και Linux (για την υποστήριξη των file & archive servers) | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Υποστήριξη backup σε δίσκους και μετά σε κασέτες. | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Υποστήριξη συνέχισης backup από το σημείο που διεκόπη (backup resume) μετά από διακοπή backup λόγω προβλήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Σε συνεργασία με τις replication δυνατότητες του ειδικού backup to disk συστήματος, πρέπει να υποστηρίζεται η μεταφορά των αντιγράφων ασφαλείας στο απομακρυσμένο backup to disk σύστημα και ο backup server να γνωρίζει την ύπαρξη των απομακρυσμένων αντιγράφων τα οποία πρέπει να ακολουθούν την δική τους ανεξάρτητη πολιτική. | NAI |  |  |
| 57 | Να υποστηρίζει την διενέργεια online backup από όλες τις γνωστές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων (Oracle, MS SQL, MS Exchange, Sybase, DB2…) | NAI |  |  |
| 58 | Να υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες και APIs που προσφέρει το προσφερόμενο περιβάλλον εικονικοποίησης (image backup, change block tracking ….) | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες προστασίας του εικονικού περιβάλλοντος. | NAI |  |  |
|  | Αναφορές |  |  |  |
| 60 | Παροχή λεπτομερών αναφορών για τα backups, tapes, drives, Libraries | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαφορετικά Περιβάλλοντα |  |  |  |
| 61 | Υποστήριξη του backup λογισμικού για εγκατάσταση και προστασία στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα. Solaris, ΑΙΧ, HP-UX, Windows, Linux. Όπως και η δυνατότητα ανάκτησής τους (Λειτουργικό & δεδομένα), σε διαφορετικά συστήματα (διαφορετικό hardware). | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Τα source & target deduplicated δεδομένα να αποθηκεύονται στο προσφερόμενο ειδικό σύστημα για backup to disk. | NAI |  |  |
|  | Διαχείριση/παρακολούθηση εξοπλισμού |  |  |  |
| 63 | Το backup λογισμικό πρέπει να διαχειρίζεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) αλλά και από command line. | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Το λογισμικό σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιεί αυτόματα τον διαχειριστή (Administrator) και τον ανάδοχο που παρέχει την υποστήριξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών στοιχείων για την δραστηριότητα και τις επιδόσεις των αντιγράφων ασφαλείας. Να περιγραφεί αναλυτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με γνωστές πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, Unicenter, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται εντός εργάσιμων ημερών και ωρών. Το χρονικό διάστημα προσφερόμενης υποστήριξης για εργασία είναι 3 έτη. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Να υπάρχει 365x7x24 τηλεφωνική και online (chat, email…) υποστήριξη. Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και να εκτελείται από την κατασκευάστρια εταιρεία του προσφερόμενου αποθηκευτικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |

4. Άδειες Λειτουργικών Συστημάτων WinSvrDCCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ποσότητα 48 | ΝΑΙ |  |  |

5. Άδειες χρηστών (CAL) WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ποσότητα 300 | ΝΑΙ |  |  |

6. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Υπηρεσιών

| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φυσική εγκατάσταση & παραμετροποίηση Εξυπηρετητών |  |  |  |
| 1 | - Συναρμολόγηση & φυσική εγκατάσταση των συστημάτων στο προσφερόμενο ικρίωμα. -- Φυσική σύνδεση των συστημάτων στην ηλεκτρολογική υποδομή του Νοσοκομείου και στο υφιστάμενο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). -- Ρύθμιση παραμέτρων των controllers παρακολούθησης και διαχείρισης σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. -- Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. -- Επίδειξη & Βασική Εκπαίδευση διαχείρισης στα παρακάτω στο Λογισμικό διαχείρισης των servers (OpenManage). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση & παραμετροποίηση λογισμικού Virtualization |  |  |  |
| 2 | -- Εγκατάσταση διαχειριστικού λογισμικού (κονσόλας). -- Εγκατάσταση hypervisors στους 3 blade servers. -- Δημιουργία των παρακάτω εικονικών μηχανών (VMs): 1. Αναβάθμιση του Domain σε functional level 2019 2. Δημιουργία secondary domain controller. 3. File & Print Server 4. Windows Software Update Services (WSUS) -- Δημιουργία cluster υψηλής διαθεσιμότητας με κεντρικό σημείο αποθήκευσης, το υφιστάμενο αποθηκευτικό σύστημα. -- Παραμετροποίηση εικονικών εξυπηρετητών για την προτεραιότητά τους στα αποθέματα που προέρχονται από τους πόρους των φυσικών εξυπηρετητών στους οποίους φιλοξενούνται οι hypervisors. -- Παραμετροποίηση λογισμικού για ειδοποίηση του διαχειριστή σε περιπτώσεις σφαλμάτων μέσω email, SNMP traps ή/και οποιουδήποτε άλλου διαθέσιμου τρόπου. -- Εκτέλεση δοκιμών & έλεγχος καλής λειτουργίας. -- Επίδειξη & Βασική Εκπαίδευση διαχείρισης της κεντρικής κονσόλας vCenter | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Backup Software |  |  |  |
| 3 | -- Εγκατάσταση Virtual Appliance -- Δημιουργία Πολιτικής Αντιγράφων Ασφαλείας -- Εκτέλεση δοκιμών & Έλεγχος Καλής Λειτουργίας -- Εκπαίδευση του IT Τμήματος στη διαχείριση και βασική παρακολούθηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Data Domain Appliance |  |  |  |
| 4 | -- Φυσική Εγκατάσταση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος συστήματος -- Διασύνδεση στα υφιστάμενα switches -- Βασική Παραμετροποίηση και σύνδεση με το Backup Software – Advanced Παραμετροποίηση -- Αρχικός Συγχρονισμός με δευτερεύον σύστημα -- Αρχικός Συγχρονισμός με τριτεύον εικονικό σύστημα (Azure) -- Εκτέλεση δοκιμών & Έλεγχος Καλής Λειτουργίας -- Εκπαίδευση 3 υπαλλήλων του Τμήματος Πληροφορικής (διάρκειας >=20 ωρών) στη διαχείριση και βασική παρακολούθηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |

7. Switches ικριωμάτων (racks) Κεντρικού και ΤΕΠ

| Α. Core Switches |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Αριθμός μεταγωγέων | 2 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός 1/10/25Gbps fiber ports ανά Switch χωρίς τη χρήση απομακρυσμένων αρθρωμάτων | >= 48 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός interfaces 1/10/25 Gbps ανά Switch | >= 48 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός interfaces 40/100 Gbps Eth QSFP28 ανά Switch | >= 6 |  |  |
|  | Οι 48 θύρες των μεταγωγέων πρέπει να υποστηρίζουν τους εξής τύπους διασύνδεσης : 1 Gbps Eth, 10 Gbps Eth, 25 Gbps Eth | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι μεταγωγείς πρέπει να είναι αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης τους με την προσθήκη καρτών είτε πάνω στο chassis του μεταγωγέα είτε με την χρήση απομακρυσμένων αρθρωμάτων .Τα απομακρυσμένα αρθρώματα πρέπει να συνδέονται με πολλαπλές οπτικές ίνες με τους μεταγωγείς, και δεν πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, αλλά ως modules των μεταγωγέων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διασύνδεσης Top of Rack απομακρυσμένων καρτών (αρθρωμάτων) (remote line cards), στους μεταγωγούς με κεντρική διαχείριση από τους κεντρικούς μεταγωγούς. | >= 16 |  |  |
|  | Συνολική αθροιστική ταχύτητα μεταγωγής κάθε μεταγωγού Layer 2 και Layer 3 | >= 3.6 Tbps |  |  |
|  | Ικανότητα διαμεταγωγής πακέτων ανά δευτερόλεπτο | >= 2.6 bpps |  |  |
|  | Η αρχιτεκτονική μεταγωγής και της διασύνδεσης των θυρών 10GE των μεταγωγέων να είναι non-blocking/line-rate για τουλάχιστον 48x 10/25 Gbps και 6x 40/100 Gbps Ethernet θύρες ανά μεταγωγέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Latency | < 1 microsecond |  |  |
|  | Πρέπει να υποστηρίζεται στα 40 GBps interfaces τύπος αρθρώματος που να επιτρέπει την χρήση τυπικής Οπτικής multimode ίνας ώστε να μην απαιτείται εκ νέου καλωδίωση για 40 Gbps συνδέσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το κάθε switch να προσφερθεί με 4x QSFP modules τύπου SR | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα προσαρμογής στο Rack με την εισαγωγή του αέρα από την πλευρά των θυρών , είτε με την εξαγωγή του αέρα από την πλευρά των θυρών με την αντίστοιχη αλλαγή/προμήθεια των ανεμιστήρων και των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Redundant Power Supplies | ΝΑΙ |  |  |
|  | MAC addresses and ARP entries | >= 250000 |  |  |
|  | 64-way ECMP | NAI |  |  |
|  | Buffers Space | >= 40 MB |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός LPM routes | >= 890000 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός IP Host entries | >= 1700000 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός Multicast Routes | >= 32000 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός VRFs | >= 16000 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός port Channels | >= 512 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός NAT entries | >= 1000 |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός MST instances | >= 64 |  |  |
|  | Native line rate VXLAN routing | NAI |  |  |
|  | VXLAN network with MP-BGP Ethernet VPN (EVPN) control plane support | ΝΑΙ |  |  |
|  | Advanced reboot capabilities including hot/cold patching | NAI |  |  |
|  | Open programmability support with build in Puppet-Chef -Ansible | NAI |  |  |
|  | Power on Auto provisioning | NAI |  |  |
|  | Embedded Python Scripting support | NAI |  |  |
|  | Buffer Monitoring per port and per queue | NAI |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων (non-private) VLANs | >= 3900 |  |  |
|  | Όλες οι θύρες των προσφερόμενων μεταγωγών core μπορούν να ρυθμιστούν να λειτουργούν ως 802.1q trunks | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη jumbo frames (Bytes) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Unidirectional Link Detection UDLD | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα παραμετροποίησης 2 μεταγωγών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα λογικό κανάλι που θα ομαδοποιεί ανά δύο (2) και ανά υποσύστημα μεταγωγής τις θύρες Ethernet του κάθε εξυπηρετητή ή του κάθε μεταγωγέα που δύναται να συνδεθεί με τους διακομιστές, μέσω IEEE 802.3ad Link Aggregation. Μέσα από το κανάλι αυτό ο εξυπηρετητής θα επικοινωνεί μέσω IEEE 802.1Q VLAN tagging, ώστε να συμμετέχει σε άνω του ενός VLAN. (Multi chassis port channel). Η προηγούμενη δυνατότητα να υποστηρίζεται χώρις την ενοποίηση του control plane των μεταγωγών (stacking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Private VLANs, Private VLANs over Trunks (isolated and promiscuous) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Layer 3 (σε μελλοντική αναβάθμιση): BGP, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM), Source-Specific Multicast (SSM), and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) | NAI |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός links σε port channel | >= 32 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός active SPAN Sessions | >= 4 |  |  |
|  | Υποστήριξη HSRP ή αντίστοιχο | NAI |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός HSRP Groups | >=400 |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS : IEEE 802.1p, queuing , Per-port QoS configuration , ACL-based QoS classification (Layers 2, 3, and 4) | NAI |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός Access List Entries per slice – ingress | >= 4000 |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός Access List Entries per slice – egress | >= 2000 |  |  |
|  | Ενσωματωμένος μηχανισμός layer 4 load balancing και traffic steering | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
|  | Εγγύηση Κατασκευαστή | ≥ 1 έτος |  |  |

| Β. Access Switches |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Συμπαγής μηχανική σχεδίαση με απαίτηση χώρου στο ικρίωμα 1 RU | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει redundant ανεμιστήρες ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατανάλωση ενέργειας σε Watt, σε κατάσταση πλήρους φορτίου | ≤ 1ΚW |  |  |
|  | Δυνατότητα διασύνδεσης με όμοιους μεταγωγείς σε διάταξη virtual switch (stacking) ώστε το σύστημα να έχει κοινή διαχείριση με μια MAC και μία IP διεύθυνση χωρίς STP instances Να προσφερθεί το stack module. | ≥ 8 |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα διαύλου Virtual Switch | ≥ 80 Gbps |  |  |
|  | Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας |  |  |  |
|  | Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | ≤ -5oC |  |  |
|  | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | ≥ 45oC |  |  |
|  | Ελάχιστη υγρασία λειτουργίας | ≤ 5% |  |  |
|  | Μέγιστη υγρασία λειτουργίας | ≥ 90% |  |  |
|  | Απόδοση |  |  |  |
|  | Ελάχιστο συνολικό Forwarding Rate | ≥ 260 Mpps |  |  |
|  | Ελάχιστο Switching Capacity | ≥ 175 Gbps |  |  |
|  | Προσφερόμενη Μνήμη DRAM | ≥ 2 GB |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | ≥ 16.000 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 routes | ≥ 3.000 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv6 routes | ≥ 1.500 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Multicast routes | ≥ 1.000 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Quality of Service (QoS) εγγραφών | ≥ 1.000 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων QoS queues ανα θύρα | ≥ 8 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Access List (ACL) εγγραφών | ≥ 1.500 |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος packet buffer | ≥ 6 ΜΒ |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLANs | ≥ 1000 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Switched Virtual Interfaces (SVIs) | ≥ 500 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Flexible Netflow εγγραφών | ≥ 16.000 |  |  |
|  | Διεπαφές (εγκατεστημένες για την παρούσα προμήθεια) |  |  |  |
|  | Downlink θύρες Gigabit Ethernet (1000BASE-T) με RJ-45 connectors και υποστήριξη PoE+ σε όλες τις θύρες. | ≥ 48 |  |  |
|  | Uplink θύρες 10Gbit Ethernet (10GBASE-SR, LR, ER, ZR) με LC fiber connectors (SM ή ΜΜ) | ≥ 4 |  |  |
|  | Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice VLAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Private VLAN (PVLAN) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree Protocol | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1w αλγορίθμου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη αναγνώρισης μονόδρομων (unidirectional) links. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη συνδυασμού εως και οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη VTP v3 ή ισοδύναμου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Jumbo frames | ≥ 9100 bytes |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server | NAI |  |  |
|  | Υπηρεσίες Multicast |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Multicast | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv6 Multicast | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC1918 Address Allocation for Private Internets | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IGMP v2 και διαλειτουργικότητα με IGMP v1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IGMP v3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC2770 GLOP Addressing in 233/8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RFC2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπηρεσίες δρομολόγησης |  |  |  |
|  | Υποστήριξη IPv4 και IPv6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RIP | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη RIP for IPv6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Policy-Based Routing (PBR) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη VRRP v3 | NAI |  |  |
|  | Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας |  |  |  |
|  | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1x | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec-128 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν. | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ρύθμισης προστασίας θυρών από το να δέχονται οποιουδήποτε τύπου Layer-2 κίνησης (εκτός της διαχειριστικής) από άλλες προστατευμένες θύρες. | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε επίπεδο VLAN | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing και στο MAC address table. | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη προστασίας από κίνηση broadcast, multicast και unicast storm | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη δυναμικού ARP inspection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με RADIUS και TACACS+ για πιστοποίηση χρηστών | NAI |  |  |
|  | Υπηρεσίες Quality of Service |  |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service Code Point). | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Weighted Random Early Detection (WRED) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διαμόρφωσης προτεραιοτήτων ανά θύρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιορισμού κίνησης ανά θύρα και είδος κίνησης (CIR) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων, βάση DSCP & IP ToS field στην κίνηση κάθε θύρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήμανσης (marking) των πακέτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη εφαρμογής πολιτικής προτεραιοτήτων με βάση χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπηρεσίες Διαχείρισης |  |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP v3 και SNMP over IPv6 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη ενσωματωμένου SSH v2 Client και λειτουργίας SSH v2 Server | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγέα (SPAN / Monitoring port). | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα διαφορετικού/απομακρυσμένου μεταγωγέα (Remote SPAN) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω web-based γραφικού περιβάλλοντος (GUI) αλλά και μέσω command line interface (CLI) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης ασύρματα μέσω bluetooth , χρησιμοποιώντας εξωτερικό bluetooth dongle 3ου κατασκευαστή | NAI |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο RFID Tag | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη LED που να αναβοσβήνει μετά από εντολή του κεντρικού διαχειριστή, ώστε ο μεταγωγέας να αναγνωρίζεται από τον τοπικό τεχνικό | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη YANG data modeling, RFC 6020 | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη NETCONF, RFC 6241 | NAI |  |  |
|  | Προδιαγραφές Ασφαλείας |  |  |  |
|  | IEC 60950-1, CE Marking | NAI |  |  |
|  | Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών |  |  |  |
|  | FCC Part 15 (CFR 47) Class A | NAI |  |  |
|  | VCCI Class A | NAI |  |  |
|  | CISPR35 | NAI |  |  |
|  | Προδιαγραφές εγγύησης |  |  |  |
|  | Εγγύηση Κατασκευαστή | >= 1 έτος |  |  |

| Γ. SFP Transceivers |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθούν SFP+ (10GbE) modules του ιδίου Κατασκευαστή με τα core και access switches (και συμβατά με αυτά) τύπου SR | 10 |  |  |
| 2 | Να προσφερθούν SFP28 (25GbE) modules του ιδίου Κατασκευαστή με τα core και access switches (και συμβατά με αυτά) τύπου SR | 6 |  |  |
| 3 | Να προσφερθούν SFP+ Twinax καλώδια του ιδίου Κατασκευαστή με τα core και access switches μήκους 3μ | 6 |  |  |

| Δ. Εγγύηση και Υπηρεσίες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| 1 | Εγγύηση Κατασκευαστή τουλάχιστον ένα (1) έτος. Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα είναι εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος από τον κατασκευαστικό οίκο να μεσολαβήσει και να παρέχει τεχνική υποστήριξη. Θα αποδεικνύεται με επιστολή-δήλωση του κατασκευαστικού οίκου. | ≥ 1 έτος |  |  |
| 2 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού ανώτερη ή ανώτατη πιστοποίηση από τον προσφερόμενο κατασκευαστικό οίκο η οποία και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα ή με προσκόμιση επικυρωμένου πιστοποιητικού | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο υποψήφιος ανάδοχος στα πλαίσια της παρούσης θα αναλάβει τη φυσική εγκατάσταση και παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης με τη δ/νση πληροφορικής του Νοσοκομείου. Με το πέρας της εγκατάστασης θα γίνει επίδειξη των μηχανημάτων σε δύο υπαλλήλους του νοσοκομείου η οποία θα διαρκέσει μία (1) μέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαθέτει τουλάχιστον δύο πιστοποιημένους μηχανικούς ανώτατης βαθμίδας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οι μηχανικοί του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να είναι έμπειρα στελέχη, να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία και θα διαθέτουν επίπεδο πιστοποίησης Νetwork Εxpert (Routing and Switching) ή αντίστοιχο. H κάλυψη του τελευταίου όρου πιστοποίησης θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα ή με προσκόμιση επικυρωμένου πιστοποιητικού | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Για διάστημα ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί μετά από τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του νοσοκομείου να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για τα υπό προμήθεια είδη των πιστοποιημένων μηχανικών ανώτατης βαθμίδας, εντός δύο (2) ωρών remote και on site | NAI |  |  |
|  | Επαγγελματική ικανότητα |  |  |  |
| 7 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει αντίστοιχη προμήθεια την τελευταία τριετία (2017-2018-2019). Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. | NAI |  |  |
| 8 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού αθροιστικά : --- να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο. --- να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστημάτων ISO 14001:2015 ή νεότερο. --- να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000-1:2011 ή νεότερο. --- να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |