ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
|  | Αριθμός στρωμάτων κλινών | 97 |  |  |
|  | Να είναι από Πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ενισχυμένο, υψηλής πυκνότητας, βάρους τουλάχιστον 30Kg/m3, ορθοπεδικό. Τουλάχιστον 2 στρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με την αφαίρεση της πίεσης να επανέρχεται στην αρχική του μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το αφρολέξ να είναι καλυμμένο µε βαμβακερό 100% ύφασμα, µε φερμουάρ (για την εύκολη εξαγωγή ή επανατοποθέτηση όλου του στρώματος ή τμήματος αυτού) και να είναι ραμμένο µε ξεχωριστά διαμερίσματα ώστε να συγκρατούν και να παραλληλίζουν τα τμήματα του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα στρώματα να διαθέτουν αδιάβροχη θήκη, από ελαστικό μεγάλης αντοχής: - Να είναι δύο όψεων (η εσωτερική πλευρά να είναι βαμβακερή 100%, μπουρνουζέ και η εξωτερική αδιάβροχη). - Να καλύπτει όλο το στρώμα (έξι πλευρές). - Να διαθέτει φερμουάρ από τις τρεις πλευρές σε σχήμα Π για εύκολη εξαγωγή ή επανατοποθέτηση όλου του στρώματος ή τμήματος αυτού. - Να είναι αντοχής στη συχνή νοσοκομειακή χρήση και στο συχνό πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες µε κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά. - Να είναι αντιολισθητικό και αντιστατικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι άοσμα και µη τοξικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλο για κατάκλιση ασθενή βάρους τουλάχιστον 120Kg. Να δοθεί διάγραμμα κατανομής πιέσεων από το βάρος του ασθενή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001/2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολικών προϊόντων) και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του ΠΔ 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχουν ύψος: 13cm+/- 10%. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
|  | α) Είδος: Μονόσπαστο αδιάβροχο στρώμα δύο (2) τμημάτων, Τεμάχια 75 - Να διαθέτει ένα σπάσιμο στα 75cm, δύο τμήματα, για να ακολουθεί την κίνηση του ερεισίνωτου - Να έχει διαστάσεις: 200cm x 85cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) Είδος: Τρίσπαστο αδιάβροχο στρώμα τεσσάρων (4) τμημάτων, Τεμάχια 22 - Να διαθέτει τρία(3) σπασίματα για να δημιουργεί τέσσερα τμήματα, ένα τμήμα πλάτης 73cm, ένα λεκάνης 25cm, ένα μηρών 40cm, ένα τμήμα ποδιών 59 cm, για να ακολουθεί τις κινήσεις πολύσπαστου κρεβατιού της ορθοπαιδικής κλινικής - Να έχει διαστάσεις: 197cm x 85cm | ΝΑΙ |  |  |