| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – FIREWALL |  |  |  |  |
| A.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |  |  |
| 3 | Θύρες GE RJ45 | ≥ 16 |  |  |
| 4 | Θύρες GE SFP | ≥ 8 |  |  |
| 5 | Θύρες 10 GE SFP+ | ≥ 4 |  |  |
| 6 | Θύρα κονσόλας διαχείρισης (console port) | 1 |  |  |
| 7 | Να αναφερθούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του κάθε συστήματος (μέγιστο ρεύμα, κατανάλωση ισχύος, έκλυση θερμότητας). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Λειτουργία σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (clustering) active-active και active-standby. Να περιγραφούν αναλυτικά οι σχετικές αρχιτεκτονικές υψηλής διαθεσιμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Δυνατότητα προσθήκης επί πλέον συσκευών σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και λειτουργία active-active ή active-standby. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων συσκευών σε λειτουργία υψηλής διαθεσιμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Κατακερματισμός σε πολλά λογικά τείχη προστασίας (virtual firewall) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να αναφερθεί η μέγιστη δυνατότητα υποστήριξης λογικών τειχών προστασίας. | ≥ 10 |  |  |
| 14 | Ενσωματωμένη υποστήριξη IPS, antivirus και application control. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ενσωματωμένη υποστήριξη προστασίας σε Denial of Service (DoS) | NAI |  |  |
| 16 | Τοποθέτηση σε rack 19'' (ύψος 1U) | 1U |  |  |
| 17 | Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2. | Επιδόσεις |  |  |  |
| 1 | Stateful inspection throughput σε IPv4 και IPv6 (για μέγεθος πακέτου 512 byte και κίνηση UDP) | ≥ 27 Gbps |  |  |
| 2 | Ταυτόχρονες TCP συνδέσεις | ≥ 3M |  |  |
| 3 | Ρυθμός αποκατάστασης νέων TCP συνδέσεων | ≥ 280Κ/sec |  |  |
| 4 | IPS throughput (enterprise mix) | ≥ 5 Gbps |  |  |
| 5 | IPS+Antivirus+Application control throughput (enterprise mix) | ≥ 3 Gbps |  |  |
| 6 | IPsec VPN throughput | ≥ 13 Gbps |  |  |
| 7 | SSL VPN throughput | ≥ 2 Gbps |  |  |
| 8 | Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων SSL | ≥ 300 K |  |  |
| 9 | SSL inspection throughput | ≥ 4 Gbps |  |  |
| 11 | Πιστοποίηση από ICSA Labs για firewall, IPS, antivirus, SSL VPN, IPsec και IPv6 | NAI |  |  |
| 12 | Πιστοποίηση από NSS Labs. | NAI |  |  |
| Α.3. | Yποστήριξη L2 και L3 |  |  |  |
| 1 | Υποστήριξη διαφανούς λειτουργίας (L2) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υποστήριξη λειτουργίας ως δρομολογητής (L3) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υποστήριξη ταυτόχρονης λειτουργίας L2 και L3 (σε διαφορετικά λογικά τείχη προστασίας) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη VLAN IEEE 802.1q | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη link aggregation IEEE 802.3ad | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Yποστήριξη IPv4 και IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστήριξη OSPF v.2 και v.3 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υποστήριξη BGP v.4+ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποστήριξη policy routing | NAI |  |  |
| 10 | Υποστήριξη NTP | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Υποστήριξη DHCP server/relay | NAI |  |  |
| 12 | Υποστήριξη ΝΑΤ με τις εξής δυνατότητες: - Source/Destination NAT - Port Address Translation (PAT) - Fixed port - Port block allocation | NAI |  |  |
| 13 | Υποστήριξη destination NAT. | NAI |  |  |
| 14 | Υποστήριξη QoS. Να περιγραφεί σύντομα η υποστηριζόμενη αρχιτεκτονική. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Υποστήριξη τεχνολογίας SD-WAN για αποδοτική και ευέλικτη διαχείριση των πόρων WAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Πολιτικές ασφαλείας |  |  |  |
| 1 | Υποστήριξη πολιτικών ασφαλείας IPv4 και IPv6. | NAI |  |  |
| 2 | Ομαδοποίηση πολλών interface σε ζώνες για ευκολότερη διαχείριση της πολιτικής ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η υπηρεσία antivirus θα πρέπει να υποστηρίζει: - Virus signature database scan. - Grayware scan. - Heuristics scan. | NAI |  |  |
| 4 | H λειτουργία IPS θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία custom υπογραφών από τον διαχειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη web filtering |  |  |  |
| 6 | Υποστήριξη SSL inspection | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστήριξη single sign on για τον έλεγχο χρηστών από τις πολιτικές ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Έλεγχος της παραγωγής αρχείων καταγραφής (log) ανά πολιτική ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποστήριξη πολιτικών ασφαλείας για την κίνηση που διέρχεται από όλα τα interface του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του sd-wan. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Διαχείριση |  |  |  |
| 1 | Διαχείριση μέσω γραμμής εντολής (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαχείριση μέσω ενσωματωμένου γραφικού περιβάλλοντος (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω HTTPS και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη SNMP v.1, 2c και 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη δημιουργίας ευέλικτων προφίλ διαχειριστών με διαφορετικά δικαιώματα διαχείρισης read-write, read-only και none σε επίπεδο συνολικής συσκευής, σε επίπεδο λογικού τείχους προστασίας και σε επίπεδο υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Υποστήριξη ομαδοποίησης διαχειριστών με κοινά δικαιώματα διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα πλήρους διαγραφής του λογαριασμού διαχείρισης super admin (π.χ. root, admin, κ.λ.π.). H πρόσβαση των διαχειριστών να γίνεται μόνο μέσω ονοματισμένων προσωπικών λογαριασμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δημιουργία πολιτικής password και επιβολή συμμόρφωσης σε αυτή. Η πολιτική password θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά τα εξής: - Ελάχιστο μήκος password - Υποχρεωτικά κεφαλαία/μικρά γράμματα - Υποχρεωτική χρήση μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων - Υποχρεωτική χρήση αριθμών - Χρονική διάρκεια password - Μη επανάληψη ίδιου password | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποστήριξη RADIUS και LDAP | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Υπηρεσίες Υποστήριξης |  |  |  |
| 1 | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί με υπηρεσίες υποστήριξης 24x7 διάρκειας τριών (3) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να προσφερθούν όλες οι άδειες χρήσης που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας antivirus και IPS και web filtering διάρκειας τριών (3) ετών. | NAI |  |  |
| 3 | Θα πρέπει να προσφερθούν όλες οι επί πλέον άδειες χρήσης που τυχόν απαιτούνται για την υποστήριξη όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών των πινάκων Α.1 έως και Α.5 διάρκειας τριών (3) ετών, σε περίπτωση που αυτά δεν καλύπτονται από τις άδεις της παρ. Α.6.2. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα, από τον επίσημο ιστοχώρο του κατασκευαστή μέσω Internet και καθ’ όλο το 24ωρο με ανανεωμένες εκδόσεις των malware/signature database ή όποιου άλλου λογισμικού κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να υπάρχει βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου που να απαντά στην Ελληνική γλώσσα και να διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς στην Ελλάδα για την τοπική υποστήριξη του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |

| 2. | SFP+ MODULES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α.7 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Να προσφερθούν 10 GE SFP+ modules του ιδίου Κατασκευαστή με την προσφερόμενη Firewall συσκευή τύπου SR | 4 |  |  |
| 2 | Να προσφερθούν 10 GE SFP+ modules του ιδίου Κατασκευαστή με τα υφιστάμενα core switches της υποδομής τύπου SR | 4 |  |  |

| 3. | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α.8 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 | Προσδιορισμός δικτυακής τοπολογίας και αναγκών του Νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ανάλυση του δικτύου σε συνεργασία με το ΙΤ τμήμα του Νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ενεργοποίηση εξειδικευμένων πολιτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παραμετροποίηση των παρακάτω λειτουργιών: |  |  |  |
| 4.1. | Web Filtering | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Application filtering | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | IPS (application-specific configuration e.g. for Mail/Web Server) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | SSL Inspection | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Active Directory Integration και advanced security policy με βάση τα groups | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Παραμετροποίηση Active Directory για το integration | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Antivirus policy | NAI |  |  |
| 4.8 | Antispam policy ή μια antispam λύση | NAI |  |  |
| 4.9 | VPN Client connectivity | NAI |  |  |
| 4.10 | Έλεγχος, παρακολούθηση και επίδειξη του εξοπλισμού σε δύο άτομα (1 ημέρα) για τουλάχιστον 4 ώρες μετά από συνεννόηση με το τμήμα πληροφορικής | NAI |  |  |
| 4.11 | Παράδοση τεύχους οδηγιών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |

| 4. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α.9 |  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 1 |  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα φέρει επί ποινή αποκλεισμού ανώτερη ή ανώτατη πιστοποίηση από τον προσφερόμενο κατασκευαστικό οίκο η οποία και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα ή με προσκόμιση επικυρωμένου πιστοποιητικού | ΝΑΙ |  |  |
| 2 |  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαθέτει τουλάχιστον δύο πιστοποιημένους μηχανικούς ανώτατης βαθμίδας από τον κατασκευαστικό οίκο. Με την προσφορά να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις. Οι μηχανικοί του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να είναι έμπειρα στελέχη και να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου | ΝΑΙ |  |  |
| 3 |  | Για διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί μετά από τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του φορέα να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των πιστοποιημένων μηχανικών ανώτατης βαθμίδας, για τα υπό προμήθεια είδη, εντός δύο (2) ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 |  | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει αντίστοιχη προμήθεια την τελευταία τριετία (2019-2020-2021). Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 |  | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού αθροιστικά να διαθέτει και να προσκομίσει τα κάτωθι : - Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο. - Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστημάτων ISO 14001:2015 ή νεότερο. - Πιστοποιητικό Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ISO 20000-1:2011 ή νεότερο. - Να διαθέτει και να προσκομίσει πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |