ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 1. | Σεντόνια από ύφασμα κάμποτ (ύφανσης 1/1), βαμβακερό 100% χρώματος πράσινου, βάρους 210 gr/μ2, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 210 κωδ. Υ-02002 με επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORISE) για να μην μαζεύουν τα σεντόνια στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντιτσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με έγκριση CE από τον ΕΟΦ ΚΑΙ ISO 9001 :2000 Της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι διαστάσεις των σεντονιών και των τετραγώνων θα είναι: Σεντόνι Πράσινο διαστάσεων 220 X 240 cm Σεντόνι Πράσινο διαστάσεων 150 X 200 cm Σεντόνι Πράσινο διαστάσεων 120 X 120 cm Σεντόνι Πράσινο διαστάσεων 130 X 130 cm Ημισέντονο Πράσινο διαστάσεων 110 X 170 cm Σχιστά μεγάλα με σχισμή στο κέντρο 50cm 200 X 300 Μαξιλαροθήκες 55 X 70 cm Θήκη εργαλείων (σαμάρι) βάθος θήκης δεξιά αριστερά 22cm – η κάθε θήκη να χωρίζει στα τρία Απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 2. | Να είναι αρίστης ποιότητας , ανθεκτικές , ειδικά κατασκευασµένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση , σε πλύσιµο στους 90ο C, και αποστείρωση στους 134oC, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, µε ανεξίτηλες βαφές 1. Το ύφασµα να είναι ποπλίνα ύφανσης 1/1,απλή, οµαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώµατος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 50% βαµβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 160-180gr/m2, από αρίστης ποιότητας νήµατα, µε ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise),µε µέγιστο µπάσιµο στο πλύσιµο 2%, µε ειδική αντιστατική , υποαλλεργική ,αντιτσαλακωτική σιλικονούχα µάλαξη χωρίς φορµαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωµα, µε anti-pillihg για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης µε fluorocarbon που κάνει το ύφασµα υδρόφοβο, αιµόφοβο και απωθητικό της σκόνης. 2. Το σχέδιο ραφής να έχει ως εξής: α) Η Ποδιά να είναι µακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 120-130cm), µε πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώµατα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm . β) Τα µανίκια να είναι µακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, µε ελαστική βαµβακερή µανσέτα τουλάχιστον 10- 12cm, µεγάλης αντοχής (να µην ξεχειλώνει ούτε να µαζεύει και να σφίγγει τον καρπό). γ) Η λαιµόκοψη να είναι στρογγυλή δ) Οι ποδιές να έχουν αλληλοκαλυπτόµενη πλάτη για την διασφάλιση στης άσηπτης τεχνικής , µε δέσιµο µε κορδόνια αντοχής ( 2 ζεύγη στο λαιµό και 2 ζεύγη στη µέση ), τα πίσω κοµµάτια να έχουν εσωτερικό δέσιµο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης. 3. Πιστοποιητικά εταιρείας: ΙSO 9001: 2008, ∆.Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Το προσφερόµενο είδος να φέρει σήµανση CE Mark και να είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ σύµφωνα µε την ΕΝ 93/42. Απαραίτητος αριθµός ΕΚΑΠΤΥ ( Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία). Απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ. ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 3. | Από ειδικό ύφασµα µε σύνθεση: 50% καθαρό βαµβάκι+ 50% πολυεστέρα. Βάρος υφάσµατος150 gr/m² (να µην αφήνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες) Αντιστατικό και υποαλλεργικό, να µην µαζεύει στο πλύσιµο (συστολή στήµονα 2% και κρόκης 2%) Πουκάµισο µε πλακοραφή ασφαλείας, άνοιγµα στα πλάγια περίπου 10cm και λαιµόκοψη σταυρωτή V, κοντό µανίκι, τσέπες αριστερά-δεξιά κάτω, µια τσέπη πάνω αριστερά. Παντελόνι µε πλακοραφή ασφαλείας , µε λάστιχο στη µέση και ενισχυµένο κορδόνι. Μέγεθος 2XL και 3XL Απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος. | ΝΑΙ |  |  |