ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 1. | 1. Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης 2000ml |  |  |  |
| - 2. | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά |  |  |  |
| - 3. | 1. Να είναι χωρητικότητας 2000 ml. |  |  |  |
| - 4. | 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml. |  |  |  |
| - 5. | 3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας. |  |  |  |
| - 6. | 4. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90cm έως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. |  |  |  |
| - 7. | 5. Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας |  |  |  |
| - 8. | 2. Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης μη παλινδρόμησης 2000ml |  |  |  |
| - 9. | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 10. | 1. Να είναι χωρητικότητας 2000 ml. |  |  |  |
| 11. | 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml. |  |  |  |
| 12. | 3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας. |  |  |  |
| 13. | 4. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90cm έως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. |  |  |  |
| 14. | 5. Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. |  |  |  |
| 15. | 6. Να έχουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. |  |  |  |
| 16. | 3. Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml αποστειρωμένοι |  |  |  |
| 17. | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 18. | 1. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml. |  |  |  |
| 19. | 2. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml. |  |  |  |
| 20. | 3. Να συνδέονται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων. |  |  |  |
| 21. | 4. Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 120cm έως 170cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα. |  |  |  |
| 22. | 5. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων. |  |  |  |
| 23. | 6. Να διαθέτουν εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής. |  |  |  |
| 24. | Επίσης θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν: |  |  |  |
| 25. | 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργαστηριακού κωδικού παραγωγής. |  |  |  |
| 26. | 2. Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/9. |  |  |  |
| 27. | 3. Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE). |  |  |  |
| 28. | 4. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης. |  |  |  |
| 29. | 5. Να είναι σε συσκευασία για ασφαλή μεταφορά. |  |  |  |
| 30. | 6. Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά την συσκευασία. |  |  |  |
| 31. | Επιπρόσθετα: |  |  |  |
| 32. | Α. Η υπηρεσία να μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή αναγνωρισμένο εργαστήριο του δημοσίου τομέα. |  |  |  |
| 33. | Β. Η επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή. |  |  |  |
| 34. | Σημειώνεται ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/γπ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». |  |  |  |
| 35. | Επί ποινής αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά. |  |  |  |