ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
| 1 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 |  |  |  |
|  | Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια και αντιιδρωτικό κάλυμμα με φίλτρο εξόδου αερίων. Διαφανείς και αδιαφανείς. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75χιλ.+- 5χιλ |  |  |  |
| - 2 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 |  |  |  |
|  | Αυτοκόλλητοι σάκοι Ουρητηροστομίας, διαφανής με βαλβίδα αντεπιστροφής των υγρών, αντι-ιδρωτικό κάλυμμα, με δυνατότητα προσαρμογής στομίου, με ασφαλή και εύκαμπτη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι δύο στρώματα, οβάλ, εύκαμπτη με εγκοπές περιμετρικά για καλύτερη προσαρμογή στις πτυχές του δέρματος. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75mm +- 5mm |  |  |  |
| - 3 | ΒΑΣΕΙΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ) ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 70mm+- |  |  |  |
|  | Βάσεις (κολοστομίας- ειλεοστομίας-ουρητηροστομίας) επίπεδες, εύκαμπτες. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 70mm +- 10% |  |  |  |
| - 4 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 70mm+-10% |  |  |  |
|  | Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαστάσεων βάσεις, με φίλτρο εξόδου αερίων, αντιιδρωτικό κάλυμμα και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 70mm+-10%. ΝΑ ΣΥΝΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ Α/Α 3. |  |  |  |
| - 5 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100mm +-10 |  |  |  |
|  | Σάκοι αυτοκόλλητοι μετεγχειρητικοί, με παράθυρο επιθεώρησης/εργασίας στομίου, εύκολο άδειασμα, για καλύτερη στήριξη και δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι δύο στρώματα, οβάλ, εύκαμπτη με εγκοπές Να προσαρμόζεται από 0 έως 100mm +-10 |  |  |  |
| 6 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 4% 70ml+- 10% |  |  |  |
|  | Κρέμα για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος γύρο από την στομία που δεν αφήνει λιπαρότητα, με ουρία και γαλακτικό οξύ 4%. Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. Η συσκευασία του μπορεί να είναι μέχρι 100gr. |  |  |  |
| 7 | ΠΑΣΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ |  |  |  |
|  | Πάστα σε μορφή σωληναρίου για κάλυψη ατελειών της περιοχής περιμετρικά του στομίου. Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. |  |  |  |
| 8 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΡΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ |  |  |  |
|  | Στηρίγματα εντέρου για χρήση στις εγκαρσιοστομίες με οπές για σταθεροποίηση των ραμμάτων, επίπεδες επιφάνειες επαφής, συμπαγές και ασφαλές κλείστρο |  |  |  |
| 9 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 20% ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ |  |  |  |
|  | Κρέμα για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος γύρω από την στομία. Να περιέχει 20% περίπου οξείδιο του ψευδαργύρου (πάστα τσίγκου) & κυτταρίνη 12% και διμεθακόνη. Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. Η συσκευασία του μπορεί να είναι μέχρι 100gr. |  |  |  |
| 10 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 70mm+-5 mm |  |  |  |
|  | Παροχετευτικός σάκος διαφανείς με τυπωμένη κλίμακα 300ml. Να διαθέτει αφετηρία κοπής με μέγιστη διάμετρο επιφανείας κοπής 50 mm +-5 mm, βαλβίδα αντεπιστροφής, βαλβίδα αποστράγγισης και προσαρμογέα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη με υδροκολλοειδή προστασία δέρματος. Διάμετρος επιφάνειας προσαρμογής 70mm+-5 mm |  |  |  |