ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 42660000-4 |  |  |
| - Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας και άριστης ποιότητας κατασκευής, με στιβαρό χαλύβδινο περίβλημα. - Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει οθόνη LCD . - Να είναι κατάλληλη για την θερμοσυγκόλληση φακέλων με και χωρίς πιέτα, κατασκευασμένων από πλήθος υλικών. Να είναι κατάλληλη για φακέλους αποστείρωσης με ατμό και με πλάσμα. - Να κάνει αυτόματη μεταφορά των φακέλων. - Ο διακόπτης ενεργοποίησης να βρίσκεται στο πίσω μέρος για την αποφυγή τυχαίας απενεργοποίησης κατά την χρήση . - Να διαθέτει πλήκτρο αυτόματης αντίστροφης τροφοδοσίας για λόγους ασφαλείας. - Η θερμοκρασία να ελέγχεται από μικροϋπολογιστή από 50-199°C με ανοχή στη ρύθμιση όχι παραπάνω από ±1°C. Nα διαθέτει αυτοματισμό ασφαλείας που να διακόπτει την λειτουργία της θερμοσυγκολλητικής σε περίπτωση απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία κατά ±5⁰C. - Η ταχύτητα θερμοσυγκόλλησης να είναι περίπου 8,5m/min και το πάχος της θερμοσυγκόλλησης να είναι 15mm (rib seal) . - Να διαθέτει λειτουργίας κατάστασης αναμονής (stand by). - Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 75W. - Το βάρος της προσφερόμενης θερμοσυγκολλητικής να μην ξεπερνάει τα 12 κιλά . - Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS 232 για την αναβάθμιση νέας έκδοσης λογισμικού. - Να έχει μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ : 438x289x137mm. Λόγω έλλειψης χώρου η απαίτηση αυτή είναι απαράβατη. - Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου πόλεως 230V/50Hz. Ισχύς 500W. - Η συσκευή να διαθέτει CE Mark και να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953.7:2010 , 2006/42 CE , 2014/35/EU, EN 868-5 . - O προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001, 13485 και 14001. - Να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση δύο (2) ετών. |  |  |