ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά – Σύνθεση Συστήματος | - | - |
|  | Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων με χωρητικότητα από 32 έως 40 κιλά. Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. |  |  |
| 2. | Τεχνικά και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά | - | - |
|  | 2.1 Οι διαστάσεις του να είναι μέχρι 107 x 120 x 170 εκ. (ΜxBxY) ή 120 x 107 x 170 εκ. (ΜxBxY) για να μπορεί να μεταφερθεί στον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθεί (η διάσταση της πόρτας εισόδου στον χώρο τοποθέτησης είναι περίπου 108 εκ). |  |  |
|  | 2.2 Το καθαρό βάρος του να είναι μέγιστο 600 κιλά για λόγους στατικότητας του δαπέδου. |  |  |
|  | 2.3 Να τροφοδοτείται με τριφασικό ρεύμα πόλεως (400V/3N/50Hz). |  |  |
|  | 2.4 Το πλυντήριο θα διαθέτει αποχετευτική βαλβίδα διαμέτρου τουλάχιστον 7.5 εκ. |  |  |
|  | 2.5 Ο κάδος του πλυντηρίου να είναι ανοξείδωτος και να έχει διάμετρο τουλάχιστον 70 εκ. |  |  |
|  | 2.6 Η Κατασκευή σώματος, κάδου και τυμπάνου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στα χημικά και την υγρασία. |  |  |
|  | 2.7 Το πλυντήριο να είναι εξωτερικά εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτο. | - | - |
|  | 2.8 To πλυντήριο να θερμαίνεται με ηλεκτρισμό. | - | - |
|  | 2.9 Το πλυντήριο να διαθέτει ταχύστροφο στύψιμο τουλάχιστον 900 στροφών/ λεπτό. Η δύναμη φυγοκέντρισης κατά το τελικό στύψιμο να είναι τουλάχιστον 300 G. |  |  |
|  | 2.10 Η διάμετρος της πόρτας να είναι τουλάχιστον 42 εκ ώστε να διευκολύνει πλήρως το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα τoυ πλυντηρίου. |  |  |
|  | 2.11 Να διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενα επίπεδα νερού με τρεις (3) εισόδους νερού (ζεστό νερό, κρύο νερό, μεικτό νερό). Μέσω συστήματος να γίνεται μίξη νερών με διαφορετικές θερμοκρασίες για εξοικονόμηση ενέργειας. |  |  |
|  | 2.12 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ζύγισης του φορτίου για την αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης του νερού και του απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο για εξοικονόμηση ενέργειας. |  |  |
|  | 2.13 Ο προγραμματιστής του πλυντηρίου να επιτρέπει ελεύθερο προγραμματισμό της στάθμης του νερού, της θερμοκρασίας, της διάρκειας των προπλύσεων, των πλύσεων, της ταχύτητας στυψίματος κλπ. Όλες οι παράμετροι αυτοί να αποθηκεύονται σε προγράμματα. Το πλυντήριο να δέχεται πολλαπλά έτοιμα προγράμματα. |  |  |
|  | 2.14 Το πλυντήριο να διαθέτει σύστημα αναρτήσεων για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στο κτίριο. |  |  |
|  | 2.15 O θόρυβος του πλυντηρίου να είναι μικρότερος από 75 dB. |  |  |
|  | 2.16 Το πλυντήριο να μην χρειάζεται πάκτωση στο έδαφος. |  |  |
| 3. | Ειδικοί όροι | - | - |
|  | 3.1 Το πλυντήριο να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στον χώρο που βρίσκεται το παλιό πλυντήριο που θα αντικατασταθεί, και το παλιό πλυντήριο να μεταφερθεί σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία. Οι ενέργειες που περιγράφονται θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. |  |  |
|  | 3.2 Να κατατεθούν Prospectus που θα επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. |  |  |
|  | 3.3 Το πλυντήριο να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστο δύο (2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν, η αποκατάσταση όλων των δυσλειτουργιών, βλαβών με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη. |  |  |
|  | 3.4 Να υπάρχει επαρκής τεχνική υποστήριξη μετά το πέρας της εγγύησης από εξειδικευμένο προσωπικό και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. |  |  |
|  | 3.5 Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος. |  |  |
|  | 3.6 Το πλυντήριο να φέρει την σήμανση CE και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωσης συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. Επίσης ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 και να κατατεθούν επικυρωμένα και μεταφρασμένα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. |  |  |
|  | 3.7 Κατά την παράδοση να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και των χειριστών του πλυντηρίου για την λειτουργία και την προληπτική συντήρηση του και να παραδοθούν δύο σειρές εγχειριδίων χειρισμού και λειτουργίας (Operation Manual) και Τεχνικής υποστήριξης (Service Manual) στην Ελληνική γλώσσα. Το Service Manual είναι επιθυμητό να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραμμα, error code. |  |  |