ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| 1. Μορφή Ο χαρτοβάμβακας θα είναι μη λευκασμένος (γκρι), με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, δίφυλλος πυκνοπλεγμένος, συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του και κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση και προσωπική υγιεινή. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα. |  |  |
| 2. Βάρος Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοχτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 g/m2), με ανοχή +- 5% (ISO 536:2019). |  |  |
| 3. Σύσταση Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από 100% χημικό πολτό (ISO 9184-3:1990). |  |  |
| 4. Τέφρα Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει μέγιστη τιμή τέφρας ένα τοις εκατό (max 1%, ISO 2144:2019). |  |  |
| Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε φύλλα διαστάσεων 60×40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5 kgr) ανά πακέτο. |  |  |
| Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε αδιάρρηκτη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις με τη βοήθεια ενός σκληρού χάρτινου κουτιού ή χαρτοκιβώτιου. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες. |  |  |
| Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν τη μεταφορά. |  |  |
| Επίσης, στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής: - Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος). - Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%). - Οι διαστάσεις των φύλλων. - Το καθαρό βάρος. |  |  |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |  |  |
| Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει: 1. Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής του χαρτοβάμβακα (ρολών χάρτου), το εργοστάσιο κοπής και συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασης τους. 2. Να καταθέσουν ως δείγμα δύο αυτοτελείς συσκευασίες (δείγμα) βάρους 5 κιλών (kgr). 3. Μη κατάθεση δείγματος συνιστά την απόρριψη της προσφοράς. 4. Τα έξοδα των δειγμάτων βαρύνουν τον προμηθευτή. |  |  |
| Δ .ΕΛΕΓΧΟΙ |  |  |
| Από την Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν. Είναι στην ευχέρεια της επιτροπής Αξιολόγησης τα δείγματα να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |