ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ TURIS) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | - | - |
| 1 | ΑΓΚΥΛΗ TURis 30˚ ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 210601440100006 | - Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με οπτική 30˚, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό. - Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους). - Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. - Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό. - Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη. - Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. - Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό. - Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. - Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας (εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. |  |  |
| 2 | ΑΓΚΥΛΗ TURis 30˚ ΜΕΓΑΛΗ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | - Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική 30˚, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό. - Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεγάλου μεγέθους (τουλάχιστον 5,30mm πλάτους και 4,3mm ύψους). - Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. - Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό. - Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη. - Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. - Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό. - Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. - Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας (εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού |  |  |
| 3 | ΑΚΙΔΑ TURis, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 210601440100002 | - Να είναι ηλεκτρόδιο ακίδα (υπό γωνία 45˚), σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις υπάρχουσες οπτικές 12˚ και 30˚, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό. - Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος. - Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. - Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. - Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό. - Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. - Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας (εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΟΒΑΛ, TURis PLASMA, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 210601440100007 | - Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης σχήματος οβάλ με μονωμένη κεραμική πλάκα στην άνω επιφάνεια. Να είναι συμβατό με οπτικές 12˚ και 30˚, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό. - Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 3,5 mm2. - Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. - Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. - 5.Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. - Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό. - Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. - Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας (εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. |  |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗΣ TURIS, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | - Να είναι ηλεκτρόδιο το οποίο να αποτελείται από αγκύλη υπό γωνία για εκτομή και αιμόσταση του ιστού και μια μονωμένη σπάτουλα για εκπυρήνιση του ιστού (προστάτη). Να είναι συμβατό με τις υπάρχουσες οπτικές 12˚ και 30˚. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό (TURis). - Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm. - Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο. - Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό φυσιολογικό ορό. - Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη. - Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου. - Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό. - Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του. - Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά. - Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό (ηλεκτροχειρουργική διαθερμία, ρεζεκτοσκόπιο και τυχόν καλώδια) δωρεάν προς χρήση έως την εξάντληση της ποσότητας (εάν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένος). Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. |  |  |
| 6 | ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 01-99-009947 | - Η διαθερμία να είναι κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας (όπως διουρηθρικής προστατεκτομής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό), κτλ. - Να είναι κατάλληλη για : - μονοπολική χρήση - διπολική χρήση - εξάχνωση ιστού με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς ενεργοποίησης. - εκτομή του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. - εκπυρήνιση του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. - ομαλή τομή σε μεταβλητούς ιστούς (π.χ. μύες και λίπος) με χρήση προηγμένης διπολικής τεχνολογίας. - Να διαθέτει τουλάχιστον: - μια (1) υποδοχή για διπολική χρήση - δυο (2) υποδοχές για μονοπολική χρήση - μια (1) υποδοχή για ουρολογικές επεμβάσεις με χρήση φυσιολογικού ορού (saline). Η συγκεκριμένη έξοδος να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των συνδεδεμένων εργαλείων και ρύθμιση των αντίστοιχων αποθηκευμένων τιμών. - μια (1) υποδοχή πλάκα γείωσης ασθενή. - Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων και ισχύος ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Επιπλέον, να εμφανίζονται ενδείξεις της ισχύος λειτουργίας καθώς και ενδείξεις σε περίπτωση βλάβης ή λάθους κατά την διάρκεια της λειτουργίας. - Η μέγιστη ισχύς: - μονοπολικής καθαρή τομή να είναι τουλάχιστον 300W - μονοπολικής αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W - διπολικήs κοπήs να είναι τουλάχιστον 100W - διπολικήs αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W - κοπής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 320W - εξάχνωσης υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 320W - αιμόσταση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλάχιστον 200W - Να διαθέτει λειτουργία/τεχνολογία με την οποία να ελαττώνεται ο κίνδυνος μηχανικής τομής ακόμα και κατά την χρήση μεγάλης αγκύλης μονού σύρματος (πάχους το μέγιστο 0,2mm και διαστάσεων τουλάχιστον 5,3mm πλάτους και ύψους 4,3mm) για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό με το συνοδό ρεζεκτοσκόπιο. - Η πραγματική εφαρμοζόμενη ισχύς να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ιστού (π.χ. την αντίσταση). - Να διαθέτει σύστημα εύκολης αποθήκευσης, επανεγγραφής, διαγραφής ρυθμίσεων ισχύος. - Όταν πραγματοποιούνται επεμβάσεις ρεζεκτοσκόπησης υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξη του σωστού διατατικού μέσου. - Στην μονοπολική χρήση όταν χρησιμοποιείται πλάκα γείωσης να πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος σωστής επαφής με τον ασθενή για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θερμικής βλάβης. - Να διαθέτει κυκλώματα προστασίας και ελέγχου που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της γεννήτριας, τα οποία σε περίπτωση προβλήματος, να δίνουν οπτικοακουστικό σήμα και να απομονώνουν την έξοδο. - Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη με καλώδιο τουλάχιστον 4m, ο οποίος να διαθέτει: - Κομβίο για την λειτουργία κοπής - Κομβίο για την λειτουργία αιμόστασης - Να συνοδεύεται από πλήρες σετ ρεζεκτοσκοπίου το οποίο να είναι κατάλληλο για χρήση με φυσιολογικό ορό, να έχει μέγιστο βάρος 290gr, να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 190mm και να αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα: - Οπτική 30° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). - Δύο στοιχεία εργασίας (ένα ενεργητικής και ένα παθητικής κοπής) κατάλληλα για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. - Εσωτερική θήκη κλιβανιζόμενη που να περιλαμβάνει τυφλό μαντρέν. - Eξωτερική θήκη 26Fr περιστρεφόμενη, συνεχούς ροής, με δύο κάνουλες, κλιβανιζόμενη. - Να συνοδεύεται από δύο καλώδια διαθερμίας για σύνδεση του ρεζεκτοσκοπίου με την διαθερμία, ένα οπτικό μαντρέν, μια σύριγγα τύπου Alexander, μια θήκη (με καπάκι) τοποθέτησης εργαλείων του ρεζεκτοσκοπίου για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού και τυχόν επιπλέον παρελκόμενος εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. |  |  |
|  | Άρθρο 6.1.4. διακήρυξης | Τα προϊόντα (αναλώσιμα) που θα παραδοθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής (χρήσης) ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών από την παράδοσή τους. |  |  |