ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΜΑΧΑΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ικρίωμα (Rack) 1ου, 2ου, 3ου ορόφου, Αιμοδοσίας |  |  |
|  | Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά | - | - |
| 1 | 1.1 Ικρίωμα (Rack) επιδαπέδιο 24U |  |  |
|  | 1.2 Κατάσταση- Καινούργιο |  |  |
|  | 1.3 Διαστάσεις- Πλάτος 600 mm x Βάθος 600mm, 19’’ |  |  |
|  | 1.4 Βαφή- Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας |  |  |
|  | 1.5 Υλικό- Υψηλής ποιότητας χάλυβας |  |  |
|  | 1.6 Μέγιστο φορτίο αντοχής στα στατικά φορτία- ≥ 800 Kgr |  |  |
|  | 1.7 Πλαϊνή κατακόρυφη βοηθητική σχάρα- ρυθμιζόμενη - αποσπώμενη) για την διέλευση – στήριξη και ταξινόμηση των εισερχομένων/εξερχομένων καλωδίων της εγκατάστασης |  |  |
|  | 1.8 Εξαερισμός- Άνω - Κάτω |  |  |
|  | 1.9 Γείωση- (2) κεντρικά σημεία γειώσεων (με βίδες ασφαλείας) "εμπρός και πίσω" |  |  |
|  | 1.10 Γείωση- Καλώδια γειώσεων στις (2) πόρτες και στο εσωτερικό των ικριωμάτων |  |  |
|  | 1.11 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Αποσπώμενο βιδωτό εσωτερικό panel οροφής με έτοιμες αναμονές για την εύκολη τοποθέτηση 1 έως 4 ανεμιστήρωνPort mirroring |  |  |
|  | 1.12 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Πλαϊνές αναμονές για τη σύνδεση (επέκταση) 2 ή και περισσοτέρων Racks |  |  |
|  | 1.13 Λοιπά Χαρακτηριστικά – Δυνατότητα (προαιρετικής) τοποθέτησης αντικραδασμικών στηριγμάτων καθώς και βάσεων "υπερύψωσης - αντισεισμικές" (κατάλληλες και για ψευδοπάτωμα) |  |  |
| 2. | Ικρίωμα (Rack) Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων |  |  |
|  | Περιγραφή-Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
|  | 2.1 Ικρίωμα (Rack) επιδαπέδιο-επιτοίχιο 15U |  |  |
|  | 2.2 Κατάσταση- Καινούργιο |  |  |
|  | 2.3 Διαστάσεις- Πλάτος 600 mm x Βάθος 600mm, 19’’ |  |  |
|  | 2.4 Βαφή- Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας |  |  |
|  | 2.5 Υλικό- Υψηλής ποιότητας χάλυβας |  |  |
|  | 2.6 Μέγιστο φορτίο αντοχής- ≥ 60 Kgr |  |  |
|  | 2.7 Γείωση- κεντρικό σημείο γείωσης |  |  |
|  | 2.8 Γείωση- Καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων |  |  |
|  | 2.9 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Με δυνατότητα επίτοιχης ή και επιδαπέδιας τοποθέτησης |  |  |
|  | 2.10 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Διάτρητη εμπρόσθια πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας. Δυνατότητα αφαίρεσης και επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά – δεξιά) |  |  |
|  | 2.11 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Εξαερισμοί στις πλευρές |  |  |
|  | 2.12 Λοιπά Χαρακτηριστικά- Εγκοπές στήριξης καλωδίων |  |  |
|  | 2.13 Λοιπά Χαρακτηριστικά- βοηθητικά ρυθμιζόμενα οριζόντια Panels (Γωνίες) 1U στήριξης καλωδίων |  |  |
|  | 2.14 Λοιπά Χαρακτηριστικά- έτοιμες αναμονές για έως δύο (2) ανεμιστήρες |  |  |
| 3. | Πολύπριζο Ασφαλείας 5Θ Rack - Mounted |  |  |
| 4. | Οπτικό patch panel OM3 50/125 12 ports |  |  |
| 5. | Μετατροπέας – Σύνδεση Οπτικής με Δίκτυο |  |  |
| 6. | Οπτικό καλώδιο OM3 50/125 8 ινών |  |  |
| 7. | Πλαστική σωλήνα spiral F 23 |  |  |
| 8. | Ζεύξη με καλώδια UTP CAT6 με σωλήνα σπιράλ με τα κτίρια της ΜΜΑ/Οδοντιατρείου, ΜΥΠΙ, Φαρμακείου, Πολιτικής Προστασίας |  |  |