ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) |  |  | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Αεροστρώματα για την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων» 14 (δεκατέσσερα) τεμάχια |  |  |  |  |
|  | Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά συστήματος | * το σύστημα να αποτελείται από ραβδωτό αερόστρωμα και αντλία αέρος |  |  |
|  |  | *να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EPUAP (European Pressure Ulcer Advanced Panel) ως προς την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων |  |  |
|  |  | *να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και ασθενείς που χαρακτηρίζονται από μεσαίου έως υψηλού κινδύνου εμφάνισης έλκους κατάκλισης (Σταδίου I εως III) |  |  |
|  |  | *να κατανέμει ομοιόμορφα την πίεση στο σώμα δημιουργώντας την αίσθηση χαλαρού μασάζ |  |  |
|  |  | *να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης CPR για την απελευθέρωση αέρα σε περίπτωση καρδιοαναπνευστικής αναζοωγόννησης |  |  |
|  |  | *ιδανικά να διαθέτει τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης |  |  |
|  | Αερόστρωμα | *τα υλικά κατασκευής να διασφαλίζουν αντοχή στη συνεχή και μακροχρόνια χρήση (κατά προτίμηση πολυουρεθάνη) |  |  |
|  |  | *να διασφαλίζεται η ασφαλής σταθεροποίηση του με ιμάντες ή ζώνη στήριξης |  |  |
|  |  | *να μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές θέσης της νοσοκομειακής κλίνης και να διαθέτει τη δυνατότητα υποστήριξης των ασθενών σε καθιστική θέση |  |  |
|  |  | *προτεινόμενο μέγεθος λειτουργικής επιφάνειας έως 200*90 cm (Μ*Π) |  |  |
|  |  | *να αποτελείται τουλάχιστον από 18 διαπνεόμενους αεροθαλάμους |  |  |
|  |  | *να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των αεροθαλάμων μεμονωμένα |  |  |
|  |  | *κατάλληλο για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 170 kg |  |  |
|  |  | *να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας προς επιλογή και χρήση: i) εναλλασσόμενη λειτουργία και ii) στατική λειτουργία (συνεχούς χαμηλής πίεσης) |  |  |
|  |  | *να διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου της πίεσης προσαρμοσμένης στο βάρους του ασθενούς |  |  |
|  |  | *να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων |  |  |
|  | Κάλυμμα αεροστρώματος | * κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχο, βραδύκαυστο, μη ολισθηρό |  |  |
|  |  | *να αποσπάται πλήρως για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του. Να είναι πλενόμενο |  |  |
|  | Αντλία αέρος | *να είναι μικρού μεγέθους και να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα στερέωσης, για να κρεμαστεί από τη μετώπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι |  |  |
|  |  | *να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, χαμηλότερης πίεσης και διαρροής αέρα |  |  |
|  |  | * να διαθέτει κουμπί σίγασης των συναγερμών |  |  |
|  | Ειδικοί όροι | *η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή / και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  |  | * ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  |  | * να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα) |  |  |
|  |  | * να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για της αντλίας 2 (δύο) χρόνια, του αεροστρώματος τουλάχιστον για 6 (έξι) μήνες και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) |  |  |
|  |  | *να είναι δυνατή η επίδειξη του αεροστρώματος στην επιτροπή |  |  |
|  |  | * απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση |  |  |
|  |  | *ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται |  |  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) |  | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πολυχρηστικά/πολυλειτουργικά μαξιλάρια για την ανακούφιση και προστασία των ασθενών από τις κατακλίσεις 11 (έντεκα) τμχ. περίπου 40cm*40cm 11 (έντεκα) τμχ. περίπου 70cm*70cm |  |  |  |
| Γενικά χαρακτηριστικά πολυχρηστικού/ πολυλειτουργικού μαξιλαριού | *να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να διασφαλίζεται η στήριξη, ανακούφιση και βελτιστοποίηση της πρόληψης και θεραπείας των ελκών πίεσης |  |  |
|  | *να είναι μαλακό, εύκαμπτο, ραβδωτό με εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να μπορεί να έχει πολυμορφική χρήση και να προσαρμόζεται στην ανατομία του ασθενούς |  |  |
|  | *να είναι πολυχρηστικό/ πολυλειτουργικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες διαμορφώσεις σε ευάλωτα σημεία, όπως σε φτέρνες, αγκώνες, ώμους, πλάτη, ανάμεσα στα πόδια |  |  |
|  | *τα υλικά κατασκευής του μαξιλαριού να διασφαλίζουν αντοχή στη συνεχή και μακροχρόνια χρήση |  |  |
|  | *να φέρει κάλυμμα αδιάβροχο υλικό, μη ολισθηρό, πλήρως αποσπώμενο για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του. Να είναι πλενόμενο με αντοχή στη μακροχρόνια χρήση |  |  |
|  | *ενδεικτικές διαστάσεις (Μ*Π) για πολυχρηστικά/ πολυλειτουργικά μαξιλάρια : i) 11 (έντεκα) 40*40 cm περίπου & ii) 11 (έντεκα) 70*70 cm περίπου |  |  |
| Ειδικοί όροι | *η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  | * ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  | * να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα) |  |  |
|  | *να είναι δυνατή η επίδειξη του στην επιτροπή |  |  |
|  | * απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση |  |  |
|  | *ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται |  |  |