ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Β | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διάλυμα κιτρικού σφράγισης καθετήρα | - | - |
| A | - Διάλυμα κιτρικού 30% σφράγισης καθετήρα Διάλυμα τρινατριούχου κιτρικού άλατος πυκνότητας 30% κατάλληλο για την πλήρωση και σφράγιση μόνιμων και προσωρινών καθετήρων. Να είναι αντιθρομβωτικό, αντιμικροβιακό, ειδικό για την διάσπαση και την πρόληψη σχηματισμού του biofilm. Να είναι αποστειρωμένο, να διατίθεται σε φιαλίδια (vials) των 5ml μιας χρήσεως και να έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 (ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20 VIAL ΤΩΝ 5ML) |  |  |
| B | - Διάλυμα κιτρικού 46,7% (T.S.C) σφράγισης καθετήρα Διάλυμα τρινατριούχου κιτρικού άλατος πυκνότητας 30% κατάλληλο για την πλήρωση και σφράγιση μόνιμων και προσωρινών καθετήρων. Να είναι αντιθρομβωτικό, αντιμικροβιακό, ειδικό για την διάσπαση και την πρόληψη σχηματισμού του biofilm. Να είναι αποστειρωμένο, να διατίθεται σε φιαλίδια (vials) των 5ml μιας χρήσεως και να έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 (ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20 VIAL ΤΩΝ 5ML) |  |  |
| 2 | Σετ παρακέντησης 2 θέσεων (έναρξη-λήξη). Σετ έναρξης - λήξης αιμοκάθαρσης το οποίο περιέχει: A. για την έναρξη: 1 ζεύγος γάντια, 1 χειρουργικό πεδίο, 2 επιθέματα γάζας 7,5 x 7,5cm που να είναι 4-8ply επαρκούς απορροφητικότητας, 2 τολύπια γάζας, 2 αυτοκόλλητα στήριξης βελόνας με εγκοπή και 4 αυτοκόλλητα σταθεροποίησης των γραμμών αιμοκάθαρσης, και Β. για τη λήξη: 1 ζεύγος γάντια, 2 επιθέματα γάζας 7,5 x 7,5cm που να είναι 4-8ply επαρκούς απορροφητικότητας, 3 μικρά τολύπια γάζας, 2 πίεστρα αιμόστασης ολικού μήκους τουλάχιστον 40cm και 2 αυτοκόλλητα επιθέματα.» ΤΕΜΑΧΙΑ 3.432 |  |  |
| 3 | 3. Βελόνες αιμοκάθαρσης. Μήκος πλαστικής προέκτασης 15cm. Η αρτηριακή βελόνα να φέρει οπή (back-eye). Clips για ασφάλεια στους χειρισμούς. Περιστρεφόμενη πεταλούδα και να είναι σιλικονούχα για σωστή παρακέντηση. Αιχμηρή βελόνα για ελαχιστοποίηση πόνου και ουλής. |  |  |
| A | Διάμετρος αυλού βελόνας 15G. Μήκος μεταλλικού τμήματος βελόνας 20mm και 25mm. ΤΕΜΑΧΙΑ με μήκος βελόνας 20mm :1.000, και με μήκος βελόνας 25mm: 4.000. |  |  |
| B | Διάμετρος αυλού βελόνας 16G. Μήκος μεταλλικού τμήματος βελόνας 20mm και 25mm. ΤΕΜΑΧΙΑ με μήκος βελόνας 20mm :500, και με μήκος βελόνας 25mm: 900. |  |  |
| Γ | Διάμετρος αυλού βελόνας 17G. Μήκος μεταλλικού τμήματος βελόνας 20mm και 25mm. ΤΕΜΑΧΙΑ με μήκος βελόνας 20mm :1.000, και με μήκος βελόνας 25mm: 1.000. |  |  |
| 4 | Σάκοι σκόνης διττανθρακικού νατρίου. Σάκοι κατάλληλοι ώστε να εφαρμόζουν σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης: | - | - |
| Α | FRESENIOUS 4008 S Το βάρος είναι 750gr για αιμοκαθάρσεις με διάρκεια μέχρι 4 ώρες. Το 3% της ποσότητας να είναι βάρους 900gr για αιμοκαθάρσεις με διάρκεια πάνω από 4 ώρες και για αιμοκαθάρσεις με ροή διαλύματος 800ml/min. Όχι μπετόνια λόγω μεγάλης έλλειψης αποθηκευτικού χώρου. ΤΕΜΑΧΙΑ 5.500 |  |  |
| Β | NIKKISO Οι φύσιγγες να προσαρμόζονται στα μηχανήματα Nikkiso χωρίς την ανάγκη μετατροπής ή άλλης παρέμβασης στη φύσιγγα ή το μηχάνημα. Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο και κατά προτίμηση διάφανο υλικό, η δε σκόνη διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή και σταθερή, στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της φαρμακοποιίας. Να έχουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων εισόδου-εξόδου. Η περιεχόμενη ποσότητα να είναι 750γρ. και να επαρκεί τουλάχιστον για 4ωρη συνεδρία σε συνήθεις αιμοκάθαρσης. Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΜΑΧΙΑ 7.560 |  |  |
| 5 | Απολυμαντικά διαλύματα. | - | - |
| Α | Κατάλληλα για την απολύμανση και αφαλάτωση - απασβέστωση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIOUS 4008 S. Η βάση της δραστικής ουσίας του απολυμαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρίας: υπεροξεικό οξύ με δραστική ουσία: περίπου 0,15% (αραιωμένη). Σε μπετόνια χωρητικότητας 5lt με στόμιο που να εφαρμόζει ακριβώς το καπάκι του μηχανήματος ΤΕΜΑΧΙΑ 80 Ή 400 ΛΙΤΡΑ. |  |  |
| Β | Απολυμαντικά διαλύματα κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα αιμοκάθαρσης NIKKISO. Διάλυμα κατάλληλο για την χημικοθερμική απολύμανση και αφαλάτωση/απασβέστωση των υδραυλικών κυκλωμάτων των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του οίκου NIKKISO. Να έχει πλήρη μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και παρασιτοκτόνο δράση (Gram-, Gram+, HIV, HBV, HCV, μύκητες). Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 λίτρων. Η διάρκεια ζωής τους να είναι 2-3 έτη. Να φέρει σήμανση CE. ΤΕΜΑΧΙΑ 45. |  |  |
| 6 | Συσκευές- φίλτρα διαλύματος κάθαρσης (για παραγωγή υπερκαθαρού νερού στην αιμοδιαδιήθηση). | - | - |
| Α | Συσκευές - φίλτρα κατάλληλα για μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIOUS 4008 S. ΤΕΜΑΧΙΑ 66 |  |  |
| Β | Φίλτρα για την παρασκευή υπερκαθαρού τελικού διαλύματος αιμοκάθαρσης στείρου μικροβίων και πυρετογόνων ουσιών κατάλληλα για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης του οίκου Nikkiso, από μεμβράνη PEPA (Polyester Polymer Alloy) που διαθέτει η ΜΤΝ του νοσοκομείου. Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να φέρουν σήμανση CE. ΤΕΜΑΧΙΑ 70 |  |  |
| 7 | Γραμμές αιμοδιαδιήθησης (HDF ON-LINE) |  |  |
| Α | Κατάλληλες για μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS 4008 S. ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500 |  |  |
| Β | Σετ γραμμών έγχυσης/ έκπλυσης εξωσωματικού κυκλώματος με βαλβίδα αντεπιστροφής, θύρα εγχύσεων/δειγματοληψίας, συνδετικό ηπαρινισμού, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης DBB-07 του οίκου Nikkiso. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο. Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του κατασκευαστή. ΤΕΜΑΧΙΑ 820. |  |  |
| Γ | Σετ γραμμών έγχυσης/ έκπλυσης εξωσωματικού κυκλώματος με βαλβίδα αντεπιστροφής, θύρα εγχύσεων/δειγματοληψίας, συνδετικό ηπαρινισμού, κατάλληλο για μηχανήματα αιμοκάθαρσης DBB-EXA του οίκου Nikkiso. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο. Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του κατασκευαστή. ΤΕΜΑΧΙΑ 1.730. |  |  |
| 8 | Διαλύματα αιμοκάθαρσης με διττανθρακικά Σε μπετόνια των 5 λίτρων: | - | - |
| Α | Απλό διάλυμα αιμοκάθαρσης με συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών και γλυκόζης: Νάτριο = 138mmol/lt, Κάλιο = 2mmol/lt, Μαγνήσιο = 0,5mmol/lt, Ασβέστιο= 1,5 mmol/lt, Γλυκόζη= 1 gr/lt. ΛΙΤΡΑ 24200 |  |  |
| Β | Διάλυμα αιμοκάθαρσης υψηλού καλίου με συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών και γλυκόζης: Νάτριο = 138mmol/lt, Κάλιο = 3mmol/lt, Μαγνήσιο = 0,5mmol/lt, Ασβέστιο= 1,5 mmol/lt, Γλυκόζη= 1 gr/lt. ΛΙΤΡΑ 20200 |  |  |
| Γ | Διάλυμα αιμοκάθαρσης υψηλού ασβεστίου με συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών και γλυκόζης: Νάτριο = 138mmol/lt, Κάλιο = 2mmol/lt, Μαγνήσιο = 0,5mmol/lt, Ασβέστιο= 1,75 mmol/lt, Γλυκόζη= 1 gr/lt. ΛΙΤΡΑ 100 |  |  |
| Δ | Διάλυμα αιμοκάθαρσης χαμηλού ασβεστίου με συγκεντρώσεις ηλεκτρολυτών και γλυκόζης: Νάτριο = 138mmol/lt, Κάλιο = 2mmol/lt, Μαγνήσιο = 0,5mmol/lt, Ασβέστιο= 1,25 mmol/lt, Γλυκόζη= 1 gr/lt. ΛΙΤΡΑ 100 |  |  |
| 9 | Όξινα Διαλύματα αιμοκάθαρσης με κιτρικά ή και κιτρικά και ασκορβικό οξύ. Διαφόρων συγκεντρώσεων σε μπιτόνια των 5 lit και έλεγχο βακτηριακής ενδοτοξίνης. σε δοχεία 5 λίτρων με ή χωρίς δεξτρόζη και με τις κάτωθι συγκεντρώσεις καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου κ.α: 1. Να είναι παρασκευασμένα από πρώτες ύλες υψηλής καθαρότητας και με απιονισμένο ύδωρ από αντίστροφη ώσμωση. 2. Να έχουν χημικά αδρανές υδατοστεγές καπάκι. 3. Να ακολουθούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 4. Να παρέχεται τακτικός έλεγχος ενδοτοξινών στο τελικό διάλυμα για την ασφάλεια των ασθενών. 5. Θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και κωδικό ΕΟΦ. Η σύνθεση του διαλύματος αιμοκάθαρσης εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ασθενούς σε νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και πάντοτε εντός των κάτωθι ορίων: Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 1. ΝΑΤΡΙΟ 138mmol/lt 2. ΚΑΛΙΟ 2 ή 3mmol/lt 3. ΑΣΒΕΣΤΙΟ 1,5mmol/lt 4. ΜΑΓΝΗΣΙΟ 1,2mmol/lt 5. ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 100mmol/lt 6. ΟΞΙΚΑ 0,3mmol/lt 7. ΓΛΥΚΟΖΗ 6mmol/lt 8. ΚΙΤΡΙΚΑ 0,8mmol/lt 9 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ 0-57,14mg/lt Θα πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε αλουμίνιο <10μg/lt (<0,01mg/lt) και επίπεδα βακτηριακής ενδοτοξίνης <0,25IU/ml και να μπορούν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες μεταξύ των 5-30°C. Θα πρέπει να συσκευάζονται σε περιέκτες (μπιτόνια) των 5Lt ελεύθερους φθαλικών αλάτων και σε παλέτες έως 128 μπιτονιών για να μην συνθλίβονται οι περιέκτες των κάτω σειρών. Ο ανάδοχος δύναται να κάνει έλεγχο πυρετογόνων στο τελικό διάλυμα αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος. Απαραίτητη, υπό ποινή απόρριψης η αποστολή δειγμάτων και η κατοχή πιστοποιήσεων. |  |  |
| Α | Όξινα διαλύματα αιμοκάθαρσης με κιτρικό οξύ. ΛΙΤΡΑ: 18.000 |  |  |
| Β | Όξινα διαλύματα αιμοκάθαρσης με κιτρικό οξύ και ασκορβικό οξύ. ΛΙΤΡΑ: 18.000 |  |  |
| 10 | Έτοιμοι ηπαρινισμένοι εκ των προτέρων οροί για τον ηπαρινισμό των φίλτρων αιμοκάθαρσης Την προμήθεια έτοιμων ηπαρινισμένων εκ των προτέρων ορών για τον ηπαρινισμό των φίλτρων αιμοκάθαρσης. Οι οροί να έχουν ίση η μεγαλύτερη των 6000 μονάδων ηπαρίνης/ lt. ΤΕΜΑΧΙΑ 9200. |  |  |
| 11 | Αυτοκόλλητα επιθέματα με χλωρεξιδίνη Αυτοκόλλητα επιθέματα με χλωρεξιδίνη διαφανή με αντιμικροβιακές ιδιότητες τα οποία τοποθετούνται στο σημείο εισόδου κεντρικών φλεβικών καθετήρων προσωρινών ή μόνιμων το οποίο και καλύπτουν. Καταστέλλουν την ανάπτυξη της δερματικής χλωρίδας έως 7 ημέρες. Μέγεθος περίπου 8χ12 εκατοστά. Να φέρουν σήμανση CE βάσει της κατηγορίας ΙΙΙ των ιατροτεχνολογικών προιίοντων και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. ΤΕΜΑΧΙΑ 200 |  |  |
| 12 | Διάλυμα ταυρολιδίνης και κιτρικού 4% Διάλυμα τρινατριούχου κιτρικού άλατος πυκνότητας 4% % ή 30% ή 46,7% (T.S.C.) κατάλληλο για την πλήρωση και σφράγηση μόνιμων και προσωρινών καθετήρων. Να είναι αντιθρομβωτικό, αντιμικροβιακό, ειδικό για την διάσπαση και την πρόληψη σχηματισμού του biofilm. Να είναι αποστειρωμένο, να διατίθεται σε φιαλίδια (vials) των 5ml μιας χρήσεως και να έχει διάρκεια ζωής τρία χρόνια. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 1 ( ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20 VIAL ΤΩΝ 5 ML) |  |  |
| 13 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ Σύστημα βιοψίας για καθοδηγούμενη βιοψία µε αξονικό τομογράφο που αποτελείται από αυτόματο πιστόλι βιοψίας και τους αντίστοιχους ομοαξονικούς οδηγούς. 1. Αυτόματο πιστόλι βιοψίας μιας χρήσης Αυτόματο πιστόλι βιοψίας μιας χρήσης, με ενσωματωμένη βελόνα λείας επιφάνειας με ηχογενές άκρο, το οποίο να οπλίζει με δυο περιστροφές και να φέρει ένδειξη όπλισης με μήκος διείσδυσης 22mm. Η βελόνα πρέπει να φέρει ηχογενές άκρο και διαβάθμιση ανά εκατοστό. Η διάμετρος της βελόνας να είναι 16G και το μήκος της 16cm. 2. Ομοαξονικοί οδηγοί Το αυτόματο πιστόλι βιοψίας πρέπει να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους ομοαξονικούς οδηγούς (Coaxial) με αιχμηρή βελόνα τύπου Trocar και ανασχετικό βάθους. ΤΕΜΑΧΙΑ: 24 |  |  |
| 14 | Αντάπτορας Τιτανίου {Titanium Luer Adaptor (male-female)} Η συσκευή προορίζεται για τη σύνδεση της γραμμής ασθενούς με τον καθετήρα του ασθενούς, για τη διενέργεια θεραπείας περιτοναϊκής κάθαρσης. Ο αντάπτορας τιτανίου να είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο και να συσκευάζεται μεμονωμένος σε ατομική συσκευασία. Το προϊόν να μην περιέχει λατέξ. Να αποστειρώνεται με αιθυλενοξείδιο και να μην είναι πυρετογόνο. Να φέρει σήμανση CE. Να Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία – 27oC. Ο Χρόνος ζωής του να είναι 5 έτη Να είναι συμβατό για μαγνητική τομογραφία ΤΕΜΑΧΙΑ: 20 |  |  |
| 15 | Γραμμή Σύνδεσης ασθενή (Newsol Patient Set - Set Paziente Newsol) Η συσκευή προορίζεται για τη σύνδεση της γραμμής ασθενούς της Κασέτας SmartPD με τον καθετήρα του ασθενούς, για τη διενέργεια θεραπείας περιτοναϊκής κάθαρσης. Να συνδέεται με τον αντάπτορα στον καθετήρα του ασθενούς. Όταν δεν είναι συνδεδεμένο στην Κασέτα, η αποστείρωση του Συστήματος Σύνδεσης Ασθενή να διατηρείται με το κλείσιμο του σφικτήρα (clamp) και τη σύνδεση απολυμαντικού καπακίου, που περιέχει αντισηπτικό παράγοντα, στο ανοιχτό άκρο του Συστήματος Σύνδεσης Ασθενή. Το Σύστημα Σύνδεσης Ασθενή να αποτελείται από έναν προστατευμένο θηλυκό σύνδεσμο, που συνδέεται στη γραμμή ασθενούς της Κασέτας, έναν σφικτήρα (clamp), ένα σωλήνα και ένα αρσενικό σύνδεσμο luer lock. Το Σύστημα Σύνδεσης Ασθενή να συσκευάζεται μεμονωμένο σε προεκτυπωμένη θήκη από χαρτί. Το προϊόν να μην περιέχει λατέξ. Να αποστειρώνεται με αιθυλενοξείδιο και να μην είναι πυρετογόνο. Να φέρει σήμανση CE. Ο Χρόνος ζωής του να είναι 5 έτη. ΤΕΜΑΧΙΑ:10 |  |  |
| 16 | Καπάκι αποσύνδεσης (ΜΕ BETADINE) - MINI CAP DISCONNECT CAP Ειδικό προστατευτικό καπάκι. Να περιέχει σφουγγαράκι εμποτισμένο με ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine). Να τοποθετείται κατά την αποσύνδεση της συνδετικής γραμμής του ασθενή από το σάκο περιτοναϊκού διαλύματος, προκειμένου να απομονώνει με ασφάλεια τη συνδετική γραμμή του ασθενή. Να συνδέεται με περιστροφική σύνδεση Luer-Lock με τη συνδετική γραμμή του ασθενή. Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως. Να διαθέτει σήμανση CE, αναγραφή παρτίδας, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι ελεύθερο από latex και PVC. Η συχνότητα χρήσης του να είναι: σε κάθε «αλλαγή»/ ανταλλαγή περιτοναϊκής κάθαρσης. Να αναγράφεται ο κωδικός είδους κατασκευαστή, ο κωδικός του ΕΟΦ και ο Κωδικός GMDN ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.: A/A 30.3.5.4 ΤΕΜΑΧΙΑ:400 |  |  |
| 17 | Προστατευτικό κάλυμμά σημείου σύνδεσης (SYS II) ME BETADINE - CONNECTION SHIELD SYSTEM II Κάλυμμα σύνδεσης κυλινδρικού σχήματος. Να περιέχει σφουγγαράκι εμποτισμένο με ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine). Να είναι σχεδιασμένο, ώστε να προστατεύεται με ασφάλεια η σύνδεση της συνδετικής γραμμής του ασθενή με το σάκο διαλύματος περιτοναϊκής κάθαρσης. Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως. Να διαθέτει σήμανση CE, να αναγράφεται η παρτίδα, να αναγράφεται ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι ελεύθερο από latex και PVC. Η συχνότητα χρήσης του να είναι: σε κάθε «αλλαγή»/ ανταλλαγή περιτοναϊκής κάθαρσης. Η Διάρκεια ζωής από την κατασκευή του να είναι 2 έτη Να αναγράφεται ο κωδικός είδους κατασκευαστή, ο κωδικός του ΕΟΦ και ο Κωδικός GMDN ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.:A/A 30.3.5.3 ΤΕΜΑΧΙΑ:400 |  |  |
| 18 | Συνδετική γραμμή Περιτοναϊκής Κάθαρσης Παρατεταμένης διάρκειας ζωής με περιστρεφόμενο σφιγκτήρα - MINICAP EXTENDED LIFE PD TRANSFER SET WITH TWIST CLAMP Ειδικός συνδετικός σωλήνας μήκους 22 cm που φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης ροής. Να καταλήγει σε περιστρεφόμενη σύνδεση Luer-Lock. Να είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης και να επιτρέπει την ασφαλή και ευχερή σύνδεση με τους σάκους περιτοναϊκού διαλύματος του συστήματος Baxter. Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως.Διαθέτει σήμανση CE, αναγραφή παρτίδας, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να είναι ελεύθερο από latex και PVC. Η συχνότητα αλλαγής να είναι 6 μήνες. Η Διάρκεια ζωής από την κατασκευή του να είναι 2 έτη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Υ.: A/A 30.3.5.1 ΤΕΜΑΧΙΑ: 15 |  |  |
| 19 | Αντάπτορας καθετήρα πλαστικός (CATHETER ADAPTOR LUER-LOCK WITH CLOSURE CAP) Εξάρτημα συμβατό με τα διαλύματα του Οίκου Fresenius ΤΕΜΑΧΙΑ: 15 |  |  |
| 20 | Απολυμαντικό καπάκι μεBetadine (STAY SAFE DISINFECTION CAP). Εξάρτημα συμβατό με τα διαλύματα του Οίκου Fresenius. ΤΕΜΑΧΙΑ: 400 |  |  |
| 21 | Γραμμή προέκτασης καθετήρα από σιλικόνη μήκους 32 cm, ίδιας διαμέτρου με τον μόνιμο καθετήρα ΤENCΚHOFF (STAY SAFE CATHETER EXTENSION LUER LOCK 32CM) Χρησιμοποιείται απαραίτητα μόνο μαζί με το CATHETER ADAPTOR Luer Lock. ΤΕΜΑΧΙΑ: 15 |  |  |
| 22 | Σάκος για χρήση άλλων διαλυμάτων - STAY SAFE LUER LOCK SET. Δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να χρησιμοποιούν διάλυμα πολυγλυκόζης (Icodextrin) ΤΕΜΑΧΙΑ: 250 |  |  |
| 23 | Πλαστικό απολυμαντικό καπάκι σύνδεσης Το απολυμαντικό καπάκι να είναι ένα πλαστικό, luer – lock, συνδετικό καπάκι, το οποίο να περιέχει απολυμαντικό διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης 10% (σύμφωνα με Eu.Ph. 10.0) και να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα για τη διενέργεια Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Να παρέχει διαρκή αντισηψία στον κονέκτορα του ασθενή και να μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα εμφάνισης περιτονίτιδας. Να εξασφαλίζει γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση από και προς το σύστημα σωληνώσεων κατά την προσωρινή ή τελική διακοπή της περιτοναϊκής κάθαρσης. Επιπλέον, να εξασφαλίζει τις άσηπτες συνθήκες σύνδεσης - αποσύνδεσης έως την επόμενη χρήση (≤24h). ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα απολυμαντικά καπάκια “Verma-Cap” να αποτελούνται από ένα θηλυκό, πράσινο μέρος (1) που συνδέεται με το σύστημα σωληνώσεων και ένα αρσενικό, λευκό μέρος (2) που συνδέεται στον κονέκτορα του ασθενή. Το αρσενικό, λευκό μέρος να είναι κατασκευασμένο από Θερμοπλαστικό Ελαστομερές Πολυεστέρα (Keyflex BT 1072D), ενώ το θηλυκό, πράσινο μέρος να αποτελείται από Πολυπροπυλένιο (PP - Repsol Healthcare HPP55RMD).Τα απολυμαντικά καπάκια “Verma-Cap” συσκευάζονται μεμονωμένα σε προεκτυπωμένες θήκες από χαρτί κραφτ, με πλαστικοποιημένη μεμβράνη αλουμινίου και πολυπροπυλενίου. Αφού συσκευαστούν ξεχωριστά, τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν 30 τεμάχια. Τα απολυμαντικά καπάκια “Verma-Cap” να έχουν εργονομική σχεδίαση για εύκολο και ασφαλή χειρισμό από το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς. Να φέρει σήμανση CE. Να είναι αξιολογημένο βιολογικώς. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 5οC – 30oC. Χρόνος ζωής: 1 έτος ΤΕΜΑΧΙΑ: 200 |  |  |