ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |
| ΓΑΛΟΤΣΕΣ Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα S5, τύπου C (=μπότα), 2 (=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345 Τα ζητούμενα Νούμερα είναι: - 44: 6 ζευγάρια - 43: 3 ζευγάρια - 42: 3 ζευγάρια - 41: 2 ζευγάρια |  |  |
| ΜΠΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Χαρακτηριστικά: υπόδημα – SΒ (ΕΝ ISO 20345), τύπου Β (=ημιάρβυλο), WRU αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39045). Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα: μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant. Να συνοδεύονται από αποτελέσματα δοκιμών από διαπιστευμένο οργανισμό ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των όσων ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 425/2016. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345:2011, ΕΝ ISO 15090:2004, SB, E, P, WRU, HRO, FO, SRC Τα ζητούμενα Νούμερα είναι: - 44: 3 ζευγάρια - 43: 3 ζευγάρια - 42: 1 ζευγάρι |  |  |
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (ΕΝ ISO 20345), τύπου Α (=σκαρπίνι), I (=από δέρμα), WRU αδιάβροχο, A σόλα από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και SRC αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39045) Σήμανση: CE, S3, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, στη σόλα : μέγεθος, oil – slipping resistant, antishock, SR, έτος κατασκευής. Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345 Τα ζητούμενα Νούμερα είναι: - 44 Νούμερο: 3 ζευγάρια - 43 Νούμερο: 1 ζευγάρι - 42 Νούμερο: 3 ζευγάρια - 41 Νούμερο: 1 ζευγάρι |  |  |
| ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Χαρακτηριστικά: Μπουφάν αδιάβροχο, από ύφασμα πολυεστέρα, με εσωτερική αποσπώμενη επένδυση, με αδιάβροχες ραφές, επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση επίπεδο 3, διαπνοή επίπεδο 2. Θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος του γιακά. Θα κλείνει με φερμουάρ βαρέως τύπου, με προστασία, που θα κλείνει με Velcro ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές και τουλάχιστον 2 εξωτερικές με καπάκι. Η εσωτερική επένδυση θα μπορεί να αφαιρείται και θα έχει αποσπώμενα μανίκια ώστε να μετατρέπεται σε γιλέκο. Για την επένδυση ΕΝ 20471 κλάση 1. Σήμανση: Εικονόσημο αδιαβροχοποίας Πρότυπα: ΕΝ-343 Κλάση 3:2, ΕΝ 20471 κλάση 1, ΕΝ ISO 13688 Τα ζητούμενα Μεγέθη είναι: - 3XL Νούμερο: 3 μπουφάν - XL Νούμερο: 3 μπουφάν - L Νούμερο: 5 μπουφάν - Μ Νούμερο: 2 μπουφάν - S Νούμερο: 1 μπουφάν |  |  |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χαρακτηριστικά: το παντελόνι θα είναι από υλικό 60-65 % βαμβάκι και 35-40 % πολυεστέρα, που να είναι ανθεκτικό στην τριβή και στο σκίσιμο, θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, θα έχει διπλές ραφές και θα είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία. Θα φέρει ζωνάκι με λάστιχο στη μέση στο πίσω μέρος και άνοιγμα μπροστά με φερμουάρ, τσέπες μπροστά, τσέπες πλαϊνές με καπάκι και τσέπη πίσω με καπάκι. Σήμανση: CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής Τα ζητούμενα Μεγέθη είναι: - 3XL Νούμερο: 3 παντελόνια - XL Νούμερο: 3 παντελόνια - L Νούμερο: 5 παντελόνια - Μ Νούμερο: 2 παντελόνια - S Νούμερο: 1 παντελόνι |  |  |
| ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm ή μεγαλύτερο, Υλικά κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) Ο μήνας και το έτος κατασκευής δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από 3 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Πρότυπα: ΕΝ-60903 Τα ζητούμενα Μεγέθη είναι: - XL Νούμερο: 1 ζεύγος - L Νούμερο: 2 ζεύγη - M Νούμερο: 1 ζεύγος - S Νούμερο: 1 ζεύγος |  |  |
| ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC Χαρακτηριστικά: Μήκος 30-35 cm Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς κινδύνους , χημικές ουσίες & μικροοργανισμούς Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-374 Τα ζητούμενα Μεγέθη είναι: XL Νούμερο: 1 ζεύγος L Νούμερο: 5 ζεύγη |  |  |
| ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χαρακτηριστικά: Κίτρινο χρώμα, Διηλεκτρικό: 1000 VAC, γείσο με αυλάκι απορροής για την απομάκρυνση του βρόχινου νερού Πρότυπα: EN:397, EN-50365 Τεμάχια: 4 |  |  |
| Β.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΞΙ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ&ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΛΥΝΤΩΝ) |  |  |
| ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΟΠΑΝΙΝΑ Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών • 2 (τριβή) • 2 (κοπή με λεπίδα) • 4 (διάσχιση) • 3 (διάτρηση) Σήμανση: • CE • Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής ή έτος παρέλευσης • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 2, 4, 3 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20−25cm, πάχος 1 −1,2 mm. Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. |  |  |
| ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Πρότυπα: EN 511, EN 388, EN 420, EN 374 |  |  |
| ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πρότυπα: EN 166, 170 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Στον οπτικό δίσκο: • 1 Οπτική κλάση • F Μηχανική αντοχή • K Προστασία έναντι τριβής • Ν Αντιθαμβωτική επένδυση Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενοι βραχίονες και σκελετός πλαστικός με μαλακά επιρρίνεια για άνετη χρήση. Οι φακοί να είναι πολυκαρμπονικοί σε διαφανές χρώμα και να διαθέτουν πλευρική προστασία ματιών. Για τα ποιοτικά γυαλιά συστήνεται η αναγραφή Ν και Κ (αντιθάμβωση και αντιχάραξη) . |  |  |
| ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Α1Ρ3 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 14387 για τα φίλτρα, ΕΝ 149, ΕΝ 405 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία) • Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης • Σύμβολο FF (filteringfacepiece, φιλτρόμασκα) A1P3 (σύμφωνα με το ΕΝ 405) • Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό και δύο φίλτρα με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι . Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Α1Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Για ισοδύναμη φιλτρόμασκα, σύμφωνα με το ΕΝ 149, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η FFP3, RD, δηλαδή επαναχρησιμοποιούμενη για δύο ή τρεις φορές. |  |  |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρότυπα: για την ενδυμασία εικονόσημο βάση του προτύπου ΕΝ 13688 και για την ανακλαστικότητα των ταινιών είναι το πρότυπο ΕΝ ISO 20471. Σήμανση: • CE • Κωδικός προϊόντος • Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Χαρακτηριστικά: Θα είναι από pol/cot (60/40) με ελαστική μέση, τσέπες εμπρός, τσέπες πλαϊνές με καπάκι, τσέπη πίσω. Θα έχει σε κάθε μπατζάκι δύο ανακλαστικές ταινίες ύψους περίπου 5 cm με ενδιάμεσα των δύο λωρίδων κίτρινο ύφασμα υψηλής ορατότητας ύψους περίπου 15 cm. Ύφασμα ανθεκτικό στο σχίσιμο και με καλή αναπνοή. |  |  |
| ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT Χαρακτηριστικά: Να είναι με κοντό μανίκι. Υλικό κατασκευής βαμβάκι (100%). Να φέρει δύο ανακλαστικές ταινίες πιστοποιημένες. Διαφορετικά, μπλουζάκι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 20471, κατ’ ελάχιστο 50% βαμβάκι. |  |  |
| ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ Πρότυπα: ΕΝ 13688 ,20471 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής. • Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης). Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, στο μεγαλύτερό του ποσοστό διάτρητο, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) ή 100% πολυεστέρας για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. |  |  |
| ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΣ EN ISO 13688 |  |  |
| ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρότυπα: ΕΝ ISO 20345, S3, SRC, WR, HI, CI, HRO Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S3 που συμβολίζει - Προστασία δακτύλων - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης - Αντιστατικές ιδιότητες - Αντιολισθητικές ιδιότητες Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχα, προστασία δακτύλων, απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, ελαφριά, προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, αντιολισθητική σόλα από πολυουρεθάνη ή ισοδύναμη. |  |  |
| ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY Χαρακτηριστικά: Θα είναι από βαμβακερό ύφασμα 100% και θα φέρει γείσο για σκίαση. |  |  |
| ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ Πρότυπο: ΕΝ ISO 20345 Σήμανση: • CE • Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος • Το σύμβολο S5 που συμβολίζει - Προστασία δακτύλων - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα - Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης - Αντιστατικές ιδιότητες Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα. |  |  |
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ Πρότυπα: EN ISO 20347, FO, SRC, A Χαρακτηριστικά: Σαμπό ασφαλείας με αποσπώμενο πάτο, ανατομικά, αντιβακτηριδιακά και αντιολισθητικά. Βάρος μέγιστο έως 100gr. Πιστοποιητικό CE. |  |  |
| ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Πρότυπα: EN ISO 13688. Χαρακτηριστικά: 100% βαμβακερή ή polyester/cotton (65/35). Τα νούμερα των μέσων ατομικής προστασίας για του εργάτες και τους πλύντες του Νοσοκομείου θα κυμαίνονται μεταξύ Medium και X-Large, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. |  |  |